Приложение № 12

СОГЛАСОВАНО:

Комиссией Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций

от «9-11» сентября 2014 г. протокол № 58

Извещение № 1

об изменении

«Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию

колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм»

Москва 2014 г.

| ОАО «ВНИИЖТ» | отд. "В" |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  |  |  | Лист 2 | Листов 3 |  |
| ПРИЧИНА |  |  | Протокол от 24 июля 2014г. № 3 заседания рабочей группы Подкомитета по вагоностроению Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  | С момента получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  | По списку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 20.2.5 изложить в редакции: Температура нагрева верхней части корпуса буксы с подшипниками роликовыми цилиндрическими и сдвоенными не должна превышать 60ºС, а корпуса буксы или адаптера с подшипниками кассетного типа не должна превышать 70ºС без учета температуры окружающего воздуха. Температура корпуса буксы или адаптера определяется с помощью бесконтактных измерителей температуры, согласованных с железнодорожными администрациями или владельцами в установленном порядке железнодорожными администрациями. Измерения производят в соответствии с методическими указаниями о порядке применения бесконтактного измерителя температуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ А.В. Фофанова |  |  |  |  |  |  | Н. КОНТР. ПР. ЗАК. |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС |  |  |  |  |  |  | С.Г. Иванов |  |  |  |  |  |
| извещение |  |  |  |  |  |  |  |  | лист 3 |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Луч измерительного прибора должен быть направлен в зону между верхними опорными приливами корпуса буксы или адаптера, а за температуру окружающего воздуха должна приниматься температура боковой рамы тележки, измеренная в зоне над рессорным подвешиванием. Все измерения температур корпусов букс или адаптеров и боковых рам тележек должны производиться при значении излучательной способности бесконтактного измерителя температуры ε = 0,95 и с расстояния от измеряемых объектов не более одного метра. Примеры расчета температур: а) при положительной температуре окружающего воздуха температура нагрева буксового узла рассчитывается следующим образом, например, измеренная температура корпуса буксы или адаптера составляет 81ºС (91ºС), температура воздуха плюс 20ºС, рабочий нагрев при этом составит 81ºС - 20ºС = 61ºС (91ºС - 20ºС = 71ºС), что является браковочным признаком; б) при нулевой температуре окружающего воздуха температура нагрева буксового узла рассчитывается следующим образом, например, измеренная температура корпуса буксы или адаптера составляет 61ºС (71ºС), температура воздуха 0ºС, рабочий нагрев при этом составит 61ºС - (0ºС) = 61ºС (71ºС - (0ºС) = 71ºС), что является браковочным признаком; в) при отрицательной температуре окружающего воздуха температура нагрева буксового узла рассчитывается следующим образом, например, измеренная температура корпуса буксы или адаптера составляет 41ºС (51ºС), температура воздуха минус 20ºС, рабочий нагрев при этом составит 41ºС - (-20ºС) = 61ºС (51ºС - (-20ºС) = 71ºС), что является браковочным признаком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |