| Приложение № 26 |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| Комиссией по пассажирскому хозяйству | Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества |
| (протокол от «6-8» сентября 2016 г. № 18) | (протокол от «26-27» октября 2016 г. № 65) |

ИЗВЕЩЕНИЕ № ИИ ЛВ034-2016

об изменении

АЛЬБОМА

«ЗНАКИ И НАДПИСИ НА ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНАХ, КУРСИРУЮЩИХ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ»

0115-2010 ПКБ ЦЛ

Дата введения: с 1 января 2017 года

Москва - 2016 год

- 0115 - 2010 ПКБ ЦЛ

- Лист 3 аннулировать и заменить на лист 3 изм. “2”.

- Лист 11 аннулировать и заменить на лист 11 изм. “1”.

- Примечание: Вновь введен документ лист 16а.

ВВЕДЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

##### _____________________________

“_____” ______________________

###### ЗНАКИ И НАДПИСИ

НА ВАГОНАХ ПАССАЖИРСКОГО ПАРКА

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РФ КОЛЕИ 1520 ММ

0029 – 01 ПКБ ЦЛ

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА

ПАССАЖИРСКИХ   СООБЩЕНИЙ

_____________________________

“_____”_______________________

НАЧАЛЬНИК ПРОЕКТНО - КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО ПАССАЖИРСКОГО ХОЗЯЙСТВА МПС РФ

_____________________________

“_____”_______________________

НАСТОЯЩИЙ АЛЬБОМ УСТАНАВЛИВАЕТ ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ ЗНАКОВ И НАДПИСЕЙ НА ПАССАЖИРСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ВАГОНАХ, КУРСИРУЮЩИХ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ, УЧАВСТВУЮЩИМИ В РАБОТЕ СОВЕТА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА, И СООТВЕТСТВУЕТ «ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВАГОНАМИ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ» (ПППВ).

ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО АЛЬБОМА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ ТИПЫ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ДОПУЩЕННЫХ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ НАНЕСЕНИИ ЗНАКОВ И НАДПИСЕЙ НА ВАГОНЫ) ЯВЛЯЕТСЯ РУССКИЙ ЯЗЫК.

ЗНАКИ И НАДПИСИ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ПРОИЗВОДСТВОМ ПЛАНОВЫХ РЕМОНТОВ И ЕДИНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВИЗИЕЙ, НАНОСЯТСЯ НА ВАГОНЫ ТАКЖЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА.

В АЛЬБОМЕ ПРИВЕДЕНЫ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНЫХ ЗНАКОВ И НАДПИСЕЙ, ПРИМЕРЫ НАПИСАНИЯ ВНУТРЕННИХ ТАБЛИЧЕК И ПИКТОГРАММ. ДАННЫЕ, УКАЗАННЫЕ В НАДПИСЯХ, ПРИВЕДЕНЫ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА.

ЗНАКИ И НАДПИСИ, ТАБЛИЧКИ И ПИКТОГРАММЫ, НА КОТОРЫЕ НЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ, ВЫПОЛНЕНЫ В АЛЬБОМЕ В МАСШТАБЕ 1:1.

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ.

НА ВСЕХ ВАГОНАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПУТЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА ТАБЛИЧКА С УКАЗАНИЕМ  ЗАВОДА – ИЗГОТОВИТЕЛЯ, МОДЕЛИ ВАГОНА И ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. ТАБЛИЧКА ДОЛЖНА СОХРАНЯТЬСЯ НА ВАГОНЕ НА ВСЕ ВРЕМЯ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАНЕСЕНЫ ЗНАКИ СООТВЕТСТВИЯ, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ АЛЬБОМЕ.

ЗНАКИ И НАДПИСИ НА БОКОВЫХ И ТОРЦЕВЫХ СТЕНАХ КУЗОВА, ПОДВАГОННОМ ОБОРУДОВАНИИ НАНОСЯТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ТРАФАРЕТОВ КРАСКОЙ ИЛИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ НАКЛАДНЫМИ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ ПЛЕНКИ НА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ОСНОВЕ С ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ НЕ НИЖЕ PMF700.

ПРИ НАНЕСЕНИИ ЗНАКОВ И НАДПИСЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ТРАФАРЕТА МЕСТА РАЗРЫВОВ БУКВ И ЦИФР ОБРАЗОВАВШИХСЯ ОТ ПЕРЕМЫЧЕК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРАШЕНЫ.

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ И ПИКТОГРАММЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЮТСЯ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ.

В КРАСНЫЙ ЦВЕТ ОКРАШИВАЮТСЯ ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РУКАВОВ И РУЧКИ ТОРМОЗНОЙ МАГИСТРАЛИ. В ГОЛУБОЙ ЦВЕТ ОКРАШИВАЮТСЯ РУЧКИ И ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РУКАВОВ НАПОРНОЙ МАГИСТРАЛИ.

НАРУЖНЫЕ ЗНАКИ И НАДПИСИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЦВЕТ КОНТРАСТНЫЙ ЦВЕТУ КУЗОВА ВАГОНА.

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РЕВИЗИИ БУКСОВОГО УЗЛА НА КРЫШКЕ БУКСЫ СТАВИТСЯ ТРАФАРЕТ: Р 09.99-375, ГДЕ 09 и 99 МЕСЯЦ и ГОД ПРОИЗВОДСТВА РЕВИЗИИ. 375 КЛЕЙМО ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОВОДИВШЕГО РЕВИЗИЮ.

КАЖДОЕ ГОСУДАРСТВО НАНОСИТ ЛОГОТИП СОБСТВЕННИКА ВАГОНА (В АЛЬБОМЕ ЗНАК 12), ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА.

На вагоны, у которых срок службы был продлен до вступления в силу положения о продлении срока службы пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении, необходимо наносить сведения о дате окончания срока их службы на торцевой стене выше надписи №22 с единичным межстрочным интервалом шрифтом Arial 113 или 38 мм.

пример надписи: «продлен до 12.12.2019»

3

- 5.2  ЗНАКИ И НАДПИСИ НА ТОРЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ВАГОНА

.2 ЗНАКИ И НАДПИСИ НА ТОРЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ВАГОНА

42

42

| № | ОБЪЕКТ | - НАЗВАНИЕ |  |  |  |  | ВИД | - МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ | - СТР. | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗНАКИ И НАДПИСИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВАГОНОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | НАДПИСЬ | РЕВИЗИЯ ЕДИНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ |  |  |  |  | ТО-3 ЛВЧД-7 МСК 10.03.95 | СЛЕВА НА ОБОИХ ТОРЦАХ | 14 | 2 |
| 20 | НАДПИСЬ | ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СЕЗОННОЕ |  |  |  |  | ТО-2 ЛВЧД-14 МСК 27.03.94 | СЛЕВА НА ОБОИХ ТОРЦАХ | 14 | 2 |
| 21 | НАДПИСЬ | ПУНКТ ПРИПИСКИ ВАГОНА |  |  |  |  | - ПРИПИСАН ЛВЧД-1 Гор | СЛЕВА НА ОБОИХ ТОРЦАХ | 15 | 2 |
| 22 | НАДПИСЬ | ДР МВСЗ им. ВОЙТ 00.00.00-00 | КР-1 МВСЗ им. ВОЙТ 00.00.00-00 | КР-2М МВСЗ им. ВОЙТ 00.00.00-00 | КР-2 МВСЗ им. ВОЙТ 00.00.00-00 | КВР МВСЗ им. ВОЙТ 00.00.00-00 | КР-1 МВЗС им. ВОЙТ 21.02.92-97 | СПРАВА НА ОБОИХ ТОРЦАХ | 20 | 2 |
| 23 | ЗНАК | ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  | НА ТОРЦЕ НЕТОРМОЗНОГО КОНЦА ВАГОНА | 19 | 1 |
| 24 | НАДПИСЬ | - РЕМОНТ ДЕПОВСКИЙ |  |  |  |  | ДР ЛВЧД-7 МСК 19.03.95-96 ПО ПРОБЕГУ | СПРАВА НА ОБОИХ ТОРЦАХ | 21, 22 | 2 |
| 25 | ЗНАК | - ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  | НА ТОРЦЕ ТОРМОЗНОГО КОНЦА ВАГОНА | 24 | 1 |
|  | НАДПИСЬ | «ОСТЕРЕГАЙСЯ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА» |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | НАДПИСЬ | «ДВИЖЕНИЕ С ОТКРЫТОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ» |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 26 | НАДПИСЬ | РЕМОНТ ПО ПРОБЕГУ |  |  |  |  | ПРОБЕГ -450 | СПРАВА НА ОБОИХ ТОРЦАХ | 26 | 2 |
| 14 | ЗНАК | СООТВЕТСТВИЕ ССФЖТ |  |  |  |  |  | НА ОБОИХ ТОРЦАХ СПРАВА ИЛИ НА РАМЕ, ПОД ПОДНОЖКОЙ ТАМБУРА ТОРМОЗНОГО КОНЦА ВАГОНА ПРИ НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТА | 27 | 2 |
| 15 | ТАБЛИЧКА | ТАБЛИЧКА ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ С УКАЗАНИЕМ МОДЕЛИ, ЗАВОДСКОГО НОМЕРА, ДАТЫ И МЕСТА ПОСТРОЙКИ |  |  |  |  |  | НА ОБОИХ ТОРЦАХ СПРАВА ИЛИ НА РАМЕ, ПОД ПОДНОЖКОЙ ТАМБУРА ТОРМОЗНОГО КОНЦА ВАГОНА | 24 | 2 |
| 39 11 | ЗНАК | ВЫСОТА ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ АВТОСЦЕПКИ НАД ГОЛОВКАМИ РЕЛЬСОВ |  |  |  |  | 1050 | СПРАВА НА ОБОИХ ТОРЦАХ | 26 | 2 |
| 42 | НАДПИСЬ | ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ |  |  |  |  | ПРОДЛЕН ДО 12.12.2019 | СПРАВА НА ОБОИХ ТОРЦАХ | 16а | 2 |

11

42

ПРОДЛЕН ДО

12.12.2019

16а