|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от 17-18 мая 2018 г. № 68 |
| --- | --- |

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

483 и 483М

Руководство по ремонту

Р008 ПКБ ЦВ-2009 РК

Приложение № 3

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Воздухораспределитель 483 состоит из части магистральной 483.010, части главной 270.023-1 и камеры 295.001 или 295М.001 или 295М.002.

Воздухораспределитель 483М состоит из части магистральной 
483М.010-01, части главной 270.023-1 и камеры 295.001 или 295М.001 или 295М.002.

Настоящее Руководство содержит технические требования на 
дефектацию, ремонт и испытание частей магистральных 483.010,483М.010-01 и  части главной 270.023-1.

Технические требования на дефектацию, ремонт и испытание камер 
содержатся в руководстве по ремонту Р 007 ПКБ ЦВ-2009 РК.

1.2 В Руководстве приведены методы установления дефектов деталей и узлов магистральных и главных частей воздухораспределителей и средства их контроля.

При контроле деталей и узлов магистральных и главных частей воздухораспределителей возможно применение других средств, не указанных в данном Руководстве, но обеспечивающих не менее точный контроль.

1.3 Данным документом необходимо руководствоваться на всех предприятиях, осуществляющих ремонт тормозных приборов.

1.4 Руководство разработано в полном соответствии с Общим руководством по ремонту тормозного оборудования вагонов
732-ЦВ-ЦЛ.

1.5 Настоящее Руководство вводится взамен Руководства по ремонту воздухораспределителей 483 и 483М Р 008 ПКБ ЦВ-2001 РК.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА

2.1 Процесс ремонта магистральных и главных частей
воздухораспределителей состоит из следующих этапов:

- разборка;

- дефектация узлов и деталей;

- устранение дефектов;

- сборка;

- испытание.

2.2 Ремонтное предприятие должно быть оснащено необходимым оборудованием и оснасткой для очистки, разборки, сборки магистральных и
главных частей воздухораспределителей, а также стендом для их испытания.

2.3 Рабочие места для ремонта магистральных и главных частей воздухораспределителей должны быть оснащены специальными приспособлениями и инструментом для их разборки и сборки, средствами контроля деталей и узлов.

3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Рабочие места, стенды и приспособления для разборки, сборки, ремонта и испытания магистральных и главных частей воздухораспределителей должны отвечать требованиям безопасности в соответствии с
ГОСТ 12.2.061-81 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам» и ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

3.2 При выполнении работ по разборке, сборке, ремонту магистральных и главных частей воздухораспределителей необходимо соблюдать общие меры безопасности и все меры безопасности, оговоренные в эксплуатационной документации на приспособления и стенды, применяемые при этом.

4 ПРИЕМКА В РЕМОНТ

- Поступившие в ремонт магистральные и главные части воздухораспределителей с пломбами предприятия-изготовителя, у которых до окончания гарантийного срока службы остается не менее 2 лет, не имеющие наружных повреждений и сильных загрязнений должны быть испытаны в соответствии с разделом 8 без предварительной их очистки и разборки.

При удовлетворительных результатах испытания на магистральную и главную часть должна быть установлена бирка с клеймом АКП и датой испытания (число, месяц и две последние цифры года) с сохранением пломбы предприятия - изготовителя. В случае отрицательных результатов испытания предприятию - изготовителю в установленном порядке должен быть направлен акт-рекламация.

- Все остальные поступившие в ремонт магистральные и главные части должны быть снаружи очищены способом струйной обмывки горячей водой (от 55 до 70°С) в специальных моечных установках. Допускается при сильных загрязнениях производить наружную обмывку приборов 5% раствором кальцинированной соды.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОЧИСТКИ КЕРОСИНА, БЕНЗИНА И ДРУГИХ АГРЕССИВНЫХ ВЕЩЕСТВ!

При обмывке магистральные части должны быть закрыты щитками, а главные части колпаками.

4.3 После обмывки магистральные и главные части воздухораспределителей необходимо разобрать.

5 РАЗБОРКА

- Разборка магистральной части воздухораспределителя 483М согласно рисунку 1, магистральной части воздухораспределителя 483 согласно рисунку 2:

- отвернуть фиксатор 15 и вынуть упорку 5 вместе с пружинами 4 и 14;

- отвернуть гайки 12, вынуть болты 13, отсоединить от корпуса 1 крышку 3;

- вынуть из корпуса пружину 17, диафрагму 2 и стержень 18;

- отвернуть седло 19 (узел трех клапанов) и извлечь его из корпуса 1;

- вывернуть заглушку 6, вынуть из корпуса пружину 7, кольцо 8, клапан мягкости 9, упор 10 и манжету 11, снять с заглушки 6 кольцо 21.

- Разборка крышки 483.070 согласно рисунку 3:

- вывернуть седло 1 и снять с него прокладку 9;

- вынуть из седла 1 стопорное кольцо 8, шайбу 6, манжету 7 и втулку 5;

- вынуть диафрагму 3 и упорку 2.

    - Разборка диафрагмы 483М.060 согласно рисунку 4, диафрагмы 483.060 согласно рисунку 5:

- отвернуть гайку-диск диафрагмы 2;

- вынуть плунжер 3, пружину 4;

- снять с направляющего диска диафрагму 1

    - Разборка диафрагмы 483.020 (клапана мягкости) согласно рисунку 6:

- отвернуть гайку 2;

- снять шайбу 3 и диафрагму 4.

5.1.4 Разборка седла 483М.050 (узла трех клапанов) согласно рисунку 7, седла 483.050 согласно рисунку 8:

- отвернуть гайку 7, снять прокладку 6, вынуть пружину 8 и клапан 9;

- вывинтить специальным ключом седло 10, вынуть пружину 5 и 
клапан 12;

- вывинтить седло 11, снять кольцо 4, вынуть пружину 3, втулку 2, манжету 14 и снять с седла 1 прокладку 13.

    - Разборка упорки переключателя 270.1060-2 согласно рисунку 9:

- снять кольцо 3 с упорки 2.

5.1.6Все детали и узлы в процессе разборки необходимо протереть технической салфеткой без ворса - очистить от грязи и старой смазки.

    - Все каналы в корпусе и крышке продуть сжатым воздухом.

5.1.8 Отверстия в деталях и узлах, перечень которых приведен в
таблице 1, необходимо продуть сжатым воздухом.

ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ОТВЕРСТИЙ КАЛИБРОВ, СВЕРЛ И ДРУГИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ЗАПРЕЩЕНО!

Таблица 1

Таблица 1

| Местонахождение отверстия | Диаметр отверстия, мм |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Магистральная часть воздухораспределителя 483 |  |
| В корпусе (дроссель к клапану мягкости) (рисунок 14) | 0,9+0,05 |
| В седле клапана мягкости (рисунок 14) | 2,0+0,25 |
| В заглушке клапана мягкости (рисунок 16) | 2,0+0,25 |
| В седле диафрагмы переключателя режимов (рису нок 17) | 0,6+0,03 |
| В дросселе плунжера (рисунок 20) | 2,0+0,12 |
| В хвостовике плунжера (рисунок 20) | 0,7+0,03 (3 отверстия) |
| В гайке-диске диафрагмы (рисунок 21) | 1,2+0,1 (3 отверстия) |
| В хвостовике направляющего диска диафрагмы (рисунки 22 и 23) | 1,0+0,25 (2 отверстия) |
| В седле (рисунок 27) | 2,0+0,12 (6 отверстий) |
| В седле (рисунок 28) | 2,8+0,25 (6 отверстий) |
| В гайке атмосферного клапана (узел трех клапанов) (рисунок 30) | 0,9+0,05 |
| Во втулке (рисунок 31) | 2,0+0,25 (6 отверстий) |
| В стержне (рисунок 37) | 1,0+0,15 (2 отверстия) 1,5+0,15 (2 отверстия) |
| Магистральная часть воздухораспределителя 483М |  |
| В корпусе (дроссель к клапану мягкости) (рисунок 13) | 0,9+0,05 |
| В седле клапана мягкости (рисунок 13) | 2,0+0,25 |
| В заглушке клапана мягкости (рисунок 16) | 2,0+0,25 |
| В седле диафрагмы переключателя режимов (рису нок 17) | 0,6+0,03 |
| В дросселе плунжера (рисунок 19) | 2,0+0,12 |
| В хвостовике плунжера (рисунок 19) | 0,7+0,03 (3 отверстия) |
| В гайке-диске диафрагмы (рисунок 21) | 1,2+0,1 (3 отверстия) |
| В хвостовике направляющего диска диафрагмы (рисунки 22 и 23) | 1,0+0,25 (2 отверстия) |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В седле (рисунок 26) | 0,3±0,03 2,0+0,12 (6 отверстий) |
| В седле (рисунок 28) | 2,8+0,25 (6 отверстий) |
| В гайке атмосферного клапана (узел трех клапанов) (рисунок 30) | 0,9+0,05 |
| Во втулке (рисунок 31) | 2,0+0,25 (6 отверстий) |
| В стержне (рисунок 37) | 1,0+0,15 (2 отверстия) 1,5+0,15 (2 отверстия) |
| Главная часть 270.023-1 |  |
| В штоке главного поршня (рисунок 47) | 1,7±0,05 3,0+0,1 (4 отверстия) |
| В корпусе (цилиндр главного поршня) (рисунок 48) | 0,5±0,05 |
| В корпусе (ниппель обратного клапана) (рисунок 48) | 1,3±0,05 |
| В уравнительном поршне (атмосферное отверстие) (рисунок 53) | 2,8+0,1;-0,05 |

| - корпус 483М.040-01; - диафрагма 483М.060; - крышка 483.070; - пружина 270.605-1; - упорка переключателя 270.1060-2; - заглушка 483.007 или 483.007-1 или 483.007-2; - пружина 483.025-2; - кольцо 483.016; - диафрагма 483.020(клапан мягкости); | - упор 483.001; - манжета воздухораспределителя 305.156; - гайка 2М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70; - болт М10х45.58.019 ТУ 14-4-268-73; - пружина 270.371; - фиксатор 270.372 или 483.038; - пружина 483.004; - стержень 483.003; - седло 483М.050 (узел трех клапанов); - прокладка 270.399-2; - кольцо 028-033-30-2-3 ГОСТ 9833-73 |
| --- | --- |

Рисунок 1 - Часть магистральная 483М.010 воздухораспределителя 483М

| - корпус 483.040; - диафрагма 483.060; - крышка 483.070; - пружина 270.605-1; - упорка переключателя 270.1060-2; - заглушка 483.007 или 483.007-1 или 483.007-2; - пружина 483.025-2; - кольцо 483.016; - диафрагма 483.020 (клапан мягкости); - упор 483.001; | - манжета воздухораспределителя 305.156; - гайка 2М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70; - болт М10х45.58.019 ТУ 14-4-268-73; - пружина 270.371; - фиксатор 270.372 или 483.038; - пружина 483.004; - стержень 483.003; - седло 483.050 (узел трех клапанов); - прокладка 270.399-2; - кольцо 028-033-30-2-3 ГОСТ 9833-73 |
| --- | --- |

Рисунок 2 - Часть магистральная 483.010 воздухораспределителя 483

| - седло крышки 483.023 (седло диафрагмы переключателя режимов); - упорка 270.380-1; - диафрагма 270.379; - крышка переключателя 483.018; - втулка 483.022-2; | - шайба 270.754; - манжета воздухораспределителя 270.769; - кольцо стопорное 150.03.121; - прокладка 270.549 |
| --- | --- |

Рисунок 3 - Крышка 483.070

- диафрагма большая 483А.043;

- гайка-диск диафрагмы 270.717;

- плунжер 483М.120;

- пружина 483.031;

- диск направляющий 483.014 или Р483.014

Рисунок 4 - Диафрагма 483М.060

- диафрагма большая 483А.043;

- гайка-диск диафрагмы 270.717;

- плунжер 483.120;

- пружина 483.031;

- диск направляющий 483.014 или Р483.014

Рисунок 5 - Диафрагма 483.060

- клапан 483.080;

- гайка 2М6-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70;

- шайба 483.006;

- диафрагма 483.005

Рисунок 6 - Диафрагма 483.020 (Клапан мягкости)

| - седло 483М.012; - втулка 483.017; - пружина 483.002; - кольцо 021-025-25-2-3 ГОСТ 9833-73; - пружина 483.029; - прокладка 183.9; - гайка 483.028; - пружина 305.108; | - клапан 483.110 или 483.110-1 (атмосферный клапан); - седло 483.026; - седло 483.011; - клапан 483.090 или 483.090-1 (клапан дополнительной разрядки); - прокладка 270.549; - манжета воздухораспределителя 305.156 |
| --- | --- |

Рисунок 7 - Седло 483М.050 (Узел трех клапанов)

| - седло 483М.012; - втулка 483.017; - пружина 483.002; - кольцо 021-025-25-2-3 ГОСТ 9833-73; - пружина 483.029; - прокладка 183.9; - гайка 483.028; - пружина 305.108; | - клапан 483.110 или 483.110-1 (атмосферный клапан); - седло 483.026; - седло 483.011; - клапан 483.090 или 483.090-1 (клапан дополнительной разрядки); - прокладка 270.549; - манжета воздухораспределителя 305.156 |
| --- | --- |

Рисунок 7 - Седло 483.050 (Узел трех клапанов)

- ручка 270.373-1;

- упорка переключателя 270.767-2;

- кольцо СТ 27-20-3 ГОСТ 288-72

Рисунок 9 - Упорка переключателя 270.1060-2

| - крышка 270.302; - корпус с втулками 270.026; - заглушка 270.051; - упор 270.772; - диафрагма 270.773-1; - фиксатор 270.518; - упорка регулирующая 270.323 или 483.140; - пружина-270.322-1 (большая пружина); - винт регулирующий 270.325; - упорка регулирующая 270.324; - пружина 270.321-2 (малая пружина); - поршень уравнительный 270.054; - пружина 270.327; | - поршень 270.024-1 (главный поршень); 15 -прокладка 270.330-1; - толкатель 270.361 или 270.361-1; - седло толкателя 270.360; - пружина 270.364; - клапан 270.093 (выпускной клапан); - седло клапана 270.359; - кольцо 021-025-25-2-3 ГОСТ 9833-73; - пружина 270.355; - гайка 2М.10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70; - болт М10х40.58.019 ТУ 14-4-268-73; - шплинт 2,5x16 ГОСТ 397-79 |
| --- | --- |

Рисунок 10 - Часть главная 270.023-1

- поршень 270.303;

- кольцо 270.329;

- манжета воздухораспределителя 270.397-3;

- шток поршня 270.569;

- клапан 270.065 (тормозной клапан);

- седло клапана 270.386;

- пружина 270.315;

- манжета 270.313;

- пружина 270.328

Рисунок 11 - Поршень 270.024-1 (главный поршень)

- поршень 270.316-1 или 270.316-3;

- манжета воздухораспределителя 270.317;

- кольцо 270.318;

- пружина 270.319

Рисунок 12 - Поршень уравнительный 270.054

- Разборка главной части 270.023-1 согласно рисунку 10:

- отвернуть седло толкателя 17, снять толкатель 16 и пружину 18;

- отвернуть седло клапана 20, вынуть клапан 19, пружину 22 и кольцо 21;

- отвернуть гайки 23, снять болты 24, прокладку 15 и крышку 1;

- вынуть поршень 14 и пружину 13 из корпуса 2;

- вывернуть заглушку 3, вынуть упор 4 и диафрагму 5;

- извлечь шплинт 25, вывернуть фиксатор 6, винт регулирующий 9, упорку регулирующую 7;

- вынуть упорку регулирующую 10, пружины 8 и 11 и уравнительный поршень 12.

- Разборка поршня 270.024-1 согласно рисунку 11:

- установить поршень штоком вниз. Снять кольца 2, пружину 9 и манжету 3;

- установить поршень штоком вверх. Вывернуть седло 6, вынуть клапан 5 и пружину 7;

- снять манжеты 8 со штока 4.

- Разборка поршня уравнительного 270.054 согласно рисунку 12:

- снять манжету 2, кольцо 3 и пружину 4 с поршня 1.

- Все детали и узлы в процессе разборки необходимо протереть технической салфеткой без ворса - очистить от грязи и старой смазки.

- Все каналы в корпусе необходимо продуть сжатым воздухом.

- Отверстия в деталях и узлах, перечень которых приведен в 
таблице 1, необходимо продуть сжатым воздухом.

ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ОТВЕРСТИЙ КАЛИБРОВ, СВЕРЛ И ДРУГИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ЗАПРЕЩЕНО!

6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ДЕФЕКТАЦИЮ И РЕМОНТ

  - Часть магистральная воздухораспределителей 483М и 483

    - Упорка переключателя 270.1060-2, рисунок 9

      - Дефектацию узла произвести в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхностях А | Визуальный осмотр | Поверхности зачистить |
| Размер 1 более 8,2 мм | Измерить размер 1 Штангенциркуль ШЦ-II-160-0,05 ГОСТ 166-89 | Упорку переключателя заменить |

    - Корпус 483М.040-01

| - - корпус 483.008; - - уплотнение 334.1729А-2; 3 - ниппель 270.706-1; | 4- седло 483.037 (седло клапана мягкости); 5 - дроссель 483М.013; 6 - фиксатор 270.708 |
| --- | --- |

Рисунок 13

      - Дефектацию корпуса произвести в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы корпуса 1 | Визуальный осмотр | Заменить в соответствии с п. 6.1.2.3 |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить в соответствии с п. 6.1.2.3 |
| Срыв резьбы 2 | Визуальный осмотр | Заменить в соответствии с п. 6.1.2.3 |
| Размер 3 менее 3 мм | Измерить размер 3 Линейка 150 ГОСТ 427-75 | Заменить фиксатор 6 |
| Погнутость фиксаторов 6 | Визуальный осмотр | Заменить фиксаторы 6 |
| Отколы фиксаторов 6 | Визуальный осмотр | Заменить фиксаторы 6 |
| Отколы ниппелей3 | Визуальный осмотр | Заменить ниппели 3 |
| Размер 4 менее 0,85 мм или более 0,95 мм | Проконтролировать в соответствии с п.6.1.2.2 | Заменить корпус в соответствии с п. 6.1.2.3 |
| Наличие зазубрин на поверхности В | Визуальный осмотр | Заменить корпус в соответствии с п. 6.1.2.3 |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхностях В, Г и Д | Визуальный осмотр | Поверхности зачистить |
| Расслоения, просадка, разрывы уплотнения 2 | Визуальный осмотр | Уплотнение заменить в соответствии с пунктом 6.1.2.4 |

- Размер  4  необходимо контролировать в процессе испытания
магистральной части по времени зарядки золотниковой камеры. Если
магистральная часть не выдерживает испытание по времени зарядки золотниковой камеры, то размер   4   необходимо проконтролировать калибром-пробкой 8133-0039 JS12 ГОСТ 17736-72.

Если проходная часть калибра не входит в отверстие, то его диаметр менее
0,85 мм. Если непроходная часть калибра входит в отверстие, то его диаметр более 0,95 мм.

ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛИБРА ДО КОНТРОЛЯ ОТВЕРСТИЯ В ПРОЦЕССЕ ИСПЫТАНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗАПРЕЩЕНО!

6.1.2.3 Перед заменой у нового корпуса должно быть проконтролировано отверстие   4   калибром-пробкой 8133-0039 JS12 ГОСТ 17736-72.

Проходная часть калибра должна входить в отверстие, а непроходная - не входить в отверстие.

6.1.2.4 Замену уплотнения производить в следующей последовательности:

- удалить уплотнение;

- очистить и продуть гнездо под уплотнение;

- новое уплотнение зачистить, протереть и поставить в гнездо.

6.1.3 Корпус 483.040

| - корпус 483.008-1; - уплотнение 334.1729А-2; - ниппель 270.706-1; | 4 - втулка 483.032 (седло клапана мягкости); 5 - дроссель 483.013; 6 - фиксатор 270.708 |
| --- | --- |

Рисунок 14

6.1.3.1 Дефектацию корпуса произвести в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы корпуса 1 | Визуальный осмотр | Заменить в соответствии с п. 6.1.2.3 |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить в соответствии с п. 6.1.2.3 |
| Срыв резьбы 2 | Визуальный осмотр | Заменить в соответствии с п. 6.1.2.3 |
| Размер 3 менее 3 мм | Измерить размер 3 Линейка 150 ГОСТ 427-75 | Заменить фиксатор 6 |
| Погнутость фиксаторов 6 | Визуальный осмотр | Заменить фиксаторы 6 |
| Отколы фиксаторов 6 | Визуальный осмотр | Заменить фиксаторы 6 |
| Отколы ниппелей 3 | Визуальный осмотр | Заменить ниппели 3 |
| Размер 4 менее 0,85 мм или более 0,95 мм | Проконтролировать в соответствии с п.6.1.2.2 | Заменить корпус в соответствии с п. 6.1.2.3 |
| Наличие зазубрин на поверхности В | Визуальный осмотр | Заменить корпус в соответствии с п. 6.1.2.3 |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхностях В, Г и Д | Визуальный осмотр | Поверхности зачистить |
| Расслоения, просадка, разрывы уплотнения 2 | Визуальный осмотр | Уплотнение заменить в соответствии с пунктом 6.1.2.4 |

- Крышка переключателя 483.018

Рисунок 15

6.1.4.1 Дефектацию крышки произвести в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 2 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности А | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности Б | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить в соответствии с пунктом 6.1.4.2 |

- Поверхность Б зачистить, выдерживая размер    3  .

Контроль размера    3   производить штангенциркулем ШЦ-II-160-0,05
ГОСТ 166-89.

В случае если поверхность зачистить невозможно, соблюдая размер    3   , крышку необходимо заменить.

6.1.5 Заглушка 483.007, 483.007-1, 483.007-2

Рисунок 16

6.1.5.1 Дефектацию заглушки произвести в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |

6.1.6  Седло крышки 483.023 (седло диафрагмы переключателя режимов)

6.1.6.1 Дефектацию седла крышки произвести в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить в соответствии с п. 6.1.6.3 |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить в соответствии с п. 6.1.6.3 |
| Наличие зазубрин на поверхности А | Визуальный осмотр | Заменить в соответствии с п. 6.1.6.3 |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности А | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |
| Размер 2 менее 0,57 мм или более 0,63 мм | В соответствии с п. 6.1.6.2 | Заменить в соответствии с п. 6.1.6.3 |

- Размер  2  необходимо контролировать в процессе испытания магистральной части по времени зарядки рабочей камеры на равнинном режиме. Если магистральная часть не выдерживает испытание по времени зарядки рабочей камеры на равнинном режиме, то размер  2  необходимо проконтролировать калибром-пробкой 8133-0032 JS11 ГОСТ 17736-72.

Если проходная часть калибра не входит в отверстие, то его диаметр менее 0,57 мм. Если непроходная часть калибра входит в отверстие, то его диаметр более 0,63 мм.

ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛИБРА ДО КОНТРОЛЯ ОТВЕРСТИЯ В ПРОЦЕССЕ ИСПЫТАНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗАПРЕЩЕНО!

- Перед заменой у нового седла должно быть проконтролировано отверстие   2   калибром-пробкой 8133-0032 JS11 ГОСТ 17736-72.

6.1.6.4 Проходная часть калибра должна входить в отверстие, а непроходная - не входить в отверстие.

6.1.7 Фиксатор 270.372 или 483.038

6.1.7.1 Дефектацию фиксатора произвести в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Размер 2 менее 6,3 мм | Измерить размер 2 Штангенциркуль ШЦ-II-160-0,05 ГОСТ 166-89 | Фиксатор заменить |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности А | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |
| Погнутость наконечника | Визуальный осмотр | Фиксатор заменить |

6.1.8 Плунжер 483М.120

1-уплотнение клапана 270.751; 2-дроссель-483.021; 3-гнездо 483М.019

Рисунок 19

6.1.8.1 Дефектацию плунжера произвести в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Плунжер заменить в соответствии с п. 6.1.8.4 |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности А | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |
| Расслоения, трещины, кольцевой след от седла глубиной более 0,2 мм уплотнения 1 | Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 с глубиномером ГОСТ 166-89 | Уплотнение заменить в соответствии с п. 6.1.8.2 |
| Размер 2 менее 26,9 мм или более 27,1 мм | Измерить размер 2 Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 ГОСТ 166-89 | Плунжер заменить в соответствии с п. 6.1.8.4 |

Продолжение таблицы 9

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Размер 3 менее 25,9 мм или более 26,1 мм | Измерить размер 3 Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 ГОСТ 166-89 | Плунжер заменить в соответствии с п. 6.1.8.4 |
| Размер 4 менее 0,67 мм или более 0,73 мм | В соответствии с п. 6.1.8.3 | Плунжер заменить в соответствии с п. 6.1.8.4 |

6.1.8.2 Замену уплотнения производить в следующей последовательности:

- удалить уплотнение;

- очистить и продуть гнездо под уплотнение;

- новое уплотнение зачистить, протереть и поставить в гнездо на клей 88-СА ТУ 38 105 1760-89;

- выдержать гнездо с уплотнением под прессом (нагрузка от 0,2 до 0,5 кг) не менее 24 часов;

- обрезать выступающую часть уплотнения 1 заподлицо с металлической частью гнезда, выдержав размер    1.

Обработку выступающей части уплотнения необходимо производить на специальном приспособлении, исключающем возможность стачивания металлической части клапана и обеспечивающем необходимое качество обработанной поверхности - она должна быть ровной, без выступов, выбоин и заусенцев.

После замены уплотнения и его обработки не должно быть просадки уплотнения ниже уровня металлической части клапана.

6.1.8.3 Размер 4  необходимо контролировать в процессе испытания магистральной части по времени зарядки золотниковой камеры. Если магистральная часть не выдерживает испытание по времени зарядки золотниковой камеры, то размер    4   необходимо проконтролировать калибром-пробкой 8133-0424 Н11 ГОСТ 17739-72 (непроходной калибр) и калибром-пробкой 8133-0325h10 ГОСТ 17738-72 (проходной калибр).

Если проходной калибр не входит в отверстие, то его диаметр менее 0,67 мм. Если непроходной калибр входит в отверстие, то его диаметр более 0,73 мм.

ВНИМАНИЕ:	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛИБРОВ ДО КОНТРОЛЯ ОТВЕРСТИЙ В ПРОЦЕССЕ ИСПЫТАНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗАПРЕЩЕНО!

6.1.8.4 Перед заменой у нового плунжера должны быть проконтролированы отверстия    4   калибром-пробкой 8133-0424 Н11 ГОСТ 17739-72 (непроходной калибр) и калибром-пробкой 8133-0325 h10 ГОСТ 17738-72 (проходной калибр).

Проходной калибр должен входить в отверстие, непроходной - не входить в отверстие.

6.1.9 Плунжер 483.120

1-уплотнение клапана 270.751; 2-дроссель-483.021;

3-гнездо 483.019 Рисунок 20

6.1.9.1 Дефектацию плунжера произвести в соответствии с таблицей 10. Таблица 10

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Плунжер заменит в соответствии с п. 6.1.8.4 |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности А | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |
| Расслоения, трещины, кольцевой след от седла глубиной более 0,2 мм уплотнения 1 | Штангенциркуль ШЦ-II-160-0,05 с глубиномером ГОСТ 166-89 | Уплотнение заменить в соответствии с п. 6.1.8.2 |
| Размер 2 менее 25,9 мм или более 26,1 мм | Измерить размер 2 Штангенциркуль ШЦ-II-160-0,05 ГОСТ 166-89 | Плунжер заменить в соответствии с п. 6.1.8.4 |

Продолжение таблицы 10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Размер 3 менее 27,9 мм или более 28,1 мм | Измерить размер 3 Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 ГОСТ 166-89 | Плунжер заменить в соответствии с п. 6.1.8.4 |
| Размер 4 менее 0,67 мм или более 0,73 мм | Контролировать в соответствии с п. 6.1.8.3 | Плунжер заменить в соответствии с п. 6.1.8.4 |

6.1.10 Гайка-диск диафрагмы 270.717

Рисунок 21

6.1.10.1 Дефектацию гайки-диска произвести в соответствии с 
таблицей 11

Таблица 11

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности А | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |

6.1.11 Диск направляющий 483.014, Р483.014

|  | А |
| --- | --- |

Рисунок 22 - Диск направляющий 483.014

|  | А |
| --- | --- |

Рисунок 23 - Диск направляющий Р483.014

6.1.11.1 Дефектацию диска направляющего произвести в соответствии с 
таблицей 12.

Таблица 12

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие зазубрин на поверхности Б | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхностях Б, В и Г | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |
| Кольцевая выработка на поверхности В | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Размер 2 более 18,1 мм или менее 17,5 мм | Измерить размер 2 Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 ГОСТ 166-89 | Заменить |

6.1.12 Кольцо 483.016

6.1.12.1 Дефектацию кольца произвести в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности А | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |

6.1.13 Клапан 483.080

1-клапан 483.015; 2-штифт 1х12Мл63 СТП 1п-217-84; 3 - прокладка 305.134

Рисунок 25

6.1.13.1 Дефектацию клапана произвести в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Расслоения, трещины, выбоины прокладки3 | Визуальный осмотр | Прокладку заменить в соответствии с п. 6.1.13.2 |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности А | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |
| Срыв резьбы 3 | Визуальный осмотр | Заменить |

- Замену резиновой прокладки производить в следующей последовательности:

- удалить штифт;

- удалить прокладку;

- очистить и продуть гнездо под прокладку;

- новую резиновую прокладку зачистить, протереть и поставить в гнездо на клей 88-СА ТУ 38 105 1760-89;

-выдержать клапан с прокладкой под прессом (нагрузка от 0,2 до 0,5 кг) не менее 24 часов;

- рассверлить в прокладке отверстие 2 (по месту расположения имеющегося отверстия диаметром (1+0,1) мм в металлической части клапана);

- запрессовать в отверстие     2    штифт 2;

- обрезать выступающую часть прокладки 3 заподлицо с металлической частью клапана, выдерживая размер   1  .

Обработку выступающей части прокладки необходимо производить на специальном приспособлении, исключающем возможность стачивания металлической части клапана и обеспечивающем необходимое качество обработанной поверхности - она должна быть ровной, без выступов, выбоин и заусенцев.

После замены прокладки и ее обработки не должно быть просадки прокладки ниже уровня металлической части клапана.

6.1.14 Седло 483М.012

Б

Рисунок 26

6.1.14.1 Дефектацию седла произвести в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 2 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие зазубрин на поверхности В | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности В | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |
| Отсутствие отверстия 3 | Визуальный осмотр | Заменить |

6.1.15 Седло 483.012

Б

Рисунок 27

6.1.15.1 Дефектацию седла произвести в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 2 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие зазубрин на поверхности В | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности В | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |

6.1.16 Седло 483.011

6.1.16.1 Дефектацию седла произвести в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 2 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие зазубрин на поверхности Б | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие заусенцев и других шероховатос- тей на поверхности Б | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |
| Размер 3 более 16,5 мм | Измерить размер 3 Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 ГОСТ 166-89 | Заменить |

6.1.17 Седло 483.026

Исполнение 1

|  | А |
| --- | --- |

Рисунок 29

- ВНИМАНИЕ:	СЕДЛО (ИСПОЛНЕНИЕ 1) ДОЛЖНО ПРИМЕНЯТЬСЯ ТОЛЬКО С ГАЙКОЙ 483.028 (ИСПОЛНЕНИЕ 1).

СЕДЛО (ИСПОЛНЕНИЕ 2) ДОЛЖНО ПРИМЕНЯТЬСЯ ТОЛЬКО С ГАЙКОЙ 483.028 (ИСПОЛНЕНИЕ 2).

6.1.17.2 Дефектацию седла произвести в соответствии с таблицей 18.

Таблица 18

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 2 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие зазубрин на поверхности Б | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности Б | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |
| Размер 3 более 10,8 мм | Измерить размер 3 Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 ГОСТ 166-89 | Заменить или произвес-ти обрезку седла, выдерживая размер 3 и чистоту обработки не грубее Ra12,5 |

6.1.18 Гайка 483.028

Исполнение 1					Исполнение 2

- ВНИМАНИЕ:	ГАЙКА (ИСПОЛНЕНИЕ 1) ДОЛЖНА

ПРИМЕНЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СЕДЛОМ 483.026 (ИСПОЛНЕНИЕ 1).

ГАЙКА (ИСПОЛНЕНИЕ 2) ДОЛЖНА ПРИМЕНЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СЕДЛОМ 483.026 (ИСПОЛНЕНИЕ 2).

- Дефектацию гайки произвести в соответствии с таблицей 19.

Таблица 19

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 Возможный дефект; Метод установления дефекта и средство его контроля; Заключение и рекомендуемые методы ремонта. 1; 2; 3. Трещины и отколы; Визуальный осмотр; Заменить. Срыв резьбы CD; Визуальный осмотр; Заменить. | Визуальный осмотр | Заменить |

Продолжение таблицы 19

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Размер 2 менее 0,85 мм или более 0,95 мм | Проконтролировать размер 2 Калибр-пробка 8133-0039 JS12 ГОСТ 17736-72 Если проходная часть калибра не входит в отверстие, то его диаметр менее 0,85 мм. Если непроходная часть калибра входит в отверстие, то его диаметр более 0,95 мм. | Заменить, предварительно проконтролировав у новой гайки отверстие 2 калибром-пробкой 8133-0039 JS12 ГОСТ 17736-72. Проходная часть калибра должна входить в отверстие, а непроходная - не входить |

6.1.19 Втулка 483.017

Рисунок 31

6.1.19.1 Дефектацию втулки произвести в соответствии с таблицей 20.

Таблица 20

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности А | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |

6.1.20 Клапан 483.090, 483.090-1 (клапан дополнительной разрядки)

1 - гнездо 483.027, 2 - штифт - 270.748, 3 - уплотнение 270.753

Рисунок 32 - Клапан 483.090

вулканизированное

Рисунок 33 - Клапан 483.090-1

- Дефектацию клапана произвести в соответствии с таблицей 21.

ВНИМАНИЕ: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ КЛАПАНА 483.090-1 ОТ КЛАПАНА 483.090 ЯВЛЯЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ У НЕГО ОТВЕРСТИЯ А.

Таблица 21

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Размер 1 менее 5,7 мм | Измерить размер 1 Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 ГОСТ 166-89 | Заменить |
| Размер 2 менее 3,5 мм | Измерить размер 2 Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 ГОСТ 166-89 | Заменить |
| Расслоение, трещины, кольцевой след от седла глубиной более 0,2 мм уплотнения у клапана 483.090 | Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 с глубиномером ГОСТ 166-89 | Уплотнение заменить в соответствии с п. 6.1.20.2 |
| Расслоение, трещины, кольцевой след от седла глубиной более 0,2 мм уплотнения у клапана 483.090-1 | Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 с глубиномером ГОСТ 166-89 | Клапан заменить |

6.1.20.2 Замену уплотнения у клапана 483.090 необходимо производить в следующей последовательности:

- удалить уплотнение;

- очистить и продуть гнездо под уплотнение;

- новое уплотнение зачистить, протереть и поставить в гнездо на клей 
88-САТУ 38 105 1760-89;

-выдержать клапан с уплотнением под прессом (нагрузка от 0,2 до
0,5 кг) не менее 24 часов;

-обрезать выступающую часть уплотнения 3 заподлицо с металлической
частью клапана, выдерживая размер   1  .

Обработку выступающей части уплотнения необходимо производить на
специальном приспособлении, исключающем возможность стачивания
металлической части клапана и обеспечивающем необходимое качество
обработанной поверхности - она должна быть ровной, без выступов, выбоин и
заусенцев.

После замены уплотнения и его обработки не должно быть просадки
уплотнения ниже уровня металлической части клапана

6.1.21 Клапан 483.110, 483.110-1 (атмосферный клапан)

1 - прокладка 305.134, 2 - гнездо 483.024,

Рисунок 34 - Клапан 483.110

вулканизированное

Рисунок 35 - Клапан 483.110-1

    - Дефектацию клапана произвести в соответствии с таблицей 22.

ВНИМАНИЕ: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ КЛАПАНА 483.110-1 ОТ КЛАПАНА 483.110 ЯВЛЯЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ У НЕГО ОТВЕРСТИЯ А.

Таблица 22

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Расслоение, трещины, кольцевой след от седла глубиной более 0,2 мм прокладки у клапана 483.110 | Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 с глубиномером ГОСТ 166-89 | Прокладку заменить в соответствии с п. 6.1.21.2 |
| Расслоение, трещины, кольцевой след от седла глубиной более 0,2 мм уплотнения у клапана 483.110-1 | Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 с глубиномером ГОСТ 166-89 | Клапан заменить |

- Замену прокладки у клапана 483.110 необходимо производить в следующей последовательности:

-удалить прокладку;

-очистить и продуть гнездо под прокладку;

-новую прокладку зачистить, протереть и поставить в гнездо на клей
88-САТУ 38 105 1760-89;

-выдержать клапан с прокладкой под прессом (нагрузка от 0,2 до 0,5 кг) не менее 24 часов;

- обрезать выступающую часть прокладки 1 заподлицо с металлической частью клапана, выдерживая размер   1   .

Обработку выступающей части прокладки необходимо производить на специальном приспособлении, исключающем возможность стачивания металлической части клапана и обеспечивающем необходимое качество обработанной поверхности — она должна быть ровной, без выступов, выбоин и заусенцев.

После замены прокладки и ее обработки не должно быть просадки прокладки ниже уровня металлической части клапана.

6.1.22 Упорка 270.380-1

Рисунок 36

6.1.22.1 Дефектацию упорки произвести в соответствии с таблицей 23.

Таблица 23

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Размер 1 менее 15,6 мм или более 16,2 мм | Измерить размер 1 Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 ГОСТ 166-89 | Заменить |

6.1.23 Стержень 483.003

Рисунок 37

6.1.23.1 Дефектацию стержня произвести в соответствии с таблицей 24.

Таблица 24

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Размер 1 менее 38 мм или более 38,4 мм | Измерить размер 1 Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 ГОСТ 166-89 | Заменить |

6.1.24 Втулка 483.022-2

Рисунок 38

6.1.24.1 Дефектацию втулки произвести в соответствии с таблицей 24.

Таблица 25

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности А | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |

6.1.25 Пружины 483.002, 483.031, 483.004, 483.025-2, 305.108, 483.029

Р2=(2,3±0,23)кгс (22,56±2,25)Н

Рисунок 39 - Пружина 483.002

Рисунок 40 - Пружина 483.031

Рисунок 41 - Пружина 483.004

Рисунок 42 - Пружина 483.025-2

Рисунок 43 - Пружина 305.108

Рисунок 44 - Пружина 483.029

- Пружину осмотреть - трещины, отколы, изломы не допускаются, в случае их наличия пружину необходимо заменить.

- Проконтролировать силовые характеристики пружины: по двум заданным длинам пружины определить усилия сжатия P1 и Р2.

В случае если результаты контроля не совпадают с данными приведенными на диаграмме, пружину необходимо заменить.

Проверку необходимо производить на машине для испытания пружин с пределом относительной погрешности измерения силы ± 2,5%, с пределом погрешности измерения длины пружины ± 0,25 мм.

Проверку пружины 483.002 необходимо производить на машине для испытания пружин с пределом измерения нагрузки не менее 25 Н (2,5 кгс), с пределом измерения длины пружины не менее 50 мм.

Проверку	пружины	483.031	необходимо	производить	на	машине для испытания пружин с пределом измерения нагрузки не менее 140 Н (14 кгс), с пределом измерения длины пружины не менее 30 мм.

Проверку	пружины	483.004	необходимо	производить	на	машине для испытания пружин с пределом измерения нагрузки не менее 25 Н (2,5 кгс), с пределом измерения длины пружины не менее 100 мм.

Проверку пружины 483.025-2 необходимо производить на машине для испытания пружин с пределом измерения нагрузки не менее 40 Н (4 кгс), с пределом измерения длины пружины не менее 40 мм.

Проверку	пружины	305.108	необходимо	производить	на	машине для испытания пружин с пределом измерения нагрузки не менее 11 Н (1,1 кгс), с пределом измерения длины пружины не менее 20 мм.

Проверку	пружины	483.029	необходимо	производить	на	машине для испытания пружин с пределом измерения нагрузки не менее 100 Н (10 кгс), с пределом измерения длины пружины не менее 20 мм.

6.1.26 Пружины 270.605-1, 270.371

- Пружину осмотреть - трещины, отколы, изломы не допускаются, в случае их наличия пружину необходимо заменить.

- Проконтролировать силовые характеристики пружины: по двум заданным длинам пружины определить усилия сжатия P1и Р2.

В случае, если результаты контроля не совпадают с данными приведенными на диаграмме, пружину необходимо заменить.

Проверку необходимо производить на машине для испытания пружин с пределом относительной погрешности измерения силы ± 2,5%, с пределом погрешности измерения длины пружины ± 0,25 мм.

Проверку пружины 270.605-1 необходимо производить на машине для испытания пружин с пределом измерения нагрузки не менее 200 Н (20 кгс), с пределом измерения длины пружины не менее 65 мм.

Проверку пружины 270.371 необходимо производить на машине для испытания пружин с пределом измерения нагрузки не менее 400 Н (40 кгс), с пределом измерения длины пружины не менее 65 мм.

  - Часть главная 270.023-1

6.2.1 Поршень в сборе

6.2.1.1 Дефектацию поршня в сборе произвести в соответствии с таблицей 26.

Таблица 26

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | В случае, если одна из деталей имеет трещины и отколы, узел разобрать и заменить бракованную деталь в соответствии с п.п. 6.2.1.3 и 6.2.1.4 |
| Люфт резьбового соединения 1 | Визуальный осмотр | Узел заменить |

Продолжение таблицы 26

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Срыв резьбы 2 | Визуальный осмотр | Шток заменить в соответствии с п.п. 6.2.1.3 и 6.2.1.4 |
| Размер 3 менее 1,65 мм или более 1,75 мм | Проконтролировать в соответствии с п. 6.2.1.2 | Шток заменить в соответствии с п.п. 6.2.1.3 и 6.2.1.4 |
| Наличие заусенцев на поверхности А | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |
| Отсутствие отверстия 4 | Визуальный осмотр | Ремонтировать в соответствии с Техническими указаниями № ЦВА-8 от 04.01.96 г. |
| Деформация штока | Приспособление проверки прямолинейности штока | Шток заменить в соответствии с п.п. 6.2.1.3 и 6.2.1.4 |

6.2.1.2 Размер    3    необходимо контролировать в процессе испытания главной части по времени достижения контрольного давления в тормозном резервуаре при полном служебном торможении на режиме «груженый». Если главная часть не выдерживает вышеизложенной проверки, то размер   3     необходимо проконтролировать калибром-пробкой 8133-0610 JS12 ГОСТ 14807-69.

Если проходная часть калибра не входит в отверстие, то его диаметр менее 1,65 мм.

Если непроходная часть калибра входит в отверстие, то его диаметр более 1,75 мм.

ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛИБРА ДО КОНТРОЛЯ ОТВЕРСТИЯ В ПРОЦЕССЕ ИСПЫТАНИЯ ГЛАВНОЙ ЧАСТИ ЗАПРЕЩЕНО!

6.2.1.3Перед заменой у нового штока должно быть проконтролировано отверстие    3   калибром-пробкой 8133-0610 JS12 ГОСТ 14807-69.

Проходная часть калибра должна входить в отверстие, а непроходная - не входить в отверстие.

6.2.1.4 В случае замены одной из деталей перед сборкой узла для уплотнения резьбового соединения поршня и штока необходимо на резьбу деталей нанести смазку ЖД или ВНИИ НП-232.

Герметичность соединения поршня со штоком должна быть проконтроли-
рована на специальном приспособлении сжатым воздухом под давлением 0,6 МПа
(6,0 кгс/см2) в течение 30 с. Пропуск воздуха по резьбовому соединению не
допускается.

6.2.2 Корпус с втулками 270.026

- 1             3

3 – седло клапана 270.542 (седло обратного клапана)

4 – заглушка 270.517

Рисунок 48

6.2.2.1 Дефектацию корпуса с втулками произвести в соответствии с таблицей 27.

Таблица 27

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить в соответствии с п.п. 6.2.2.6 и 6.2.2.8 |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить в соответствии с п.п. 62.2.6 и 6.2.2.8 |
| Срыв резьбы 2 | Визуальный осмотр | Заменить в соответствии с п.п. 6.2.2.6 и 6.2.2.8 |
| Срыв резьбы 3 | Визуальный осмотр | Заменить в соответствии с п.п. 6.2.2.6 и 6.2.2.8 |
| Наличие рисок, корро- зии на поверхностях А, Б и В | Визуальный осмотр | Ремонтировать в соответствии с п.п. 6.2.22, 6.2.2.3, 6.2.2.4 |
| Наличие зазубрин на поверхности Г | Визуальный осмотр | Заменить в соответствии с п.п. 6.2.2.6 и 6.2.2.8 |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности Г | Визуальный осмотр | Поверхность Г зачистить |
| Размер 4 менее 0,45 мм или более 0,55 мм | Контролировать в соответствии с п. 6.2.2.5 | Корпус заменить в соответствии с п.п. 6.22.6 6.2.2.8 |
| Размер 5 менее 1,25 мм или более 1,35 мм | Контролировать в соответствии с п. 6.2.2.7 | Корпус заменить в соответствии с п.п.6.2.2.6 и 6.2.2.8 |

6.2.2.2 Поверхность А зачистить, выдерживая размер   6  и чистоту обработки согласно рисунку 48.

Контроль размера    6   производить нутромером НИ 100-160 ГОСТ 868-82.

В случае, если поверхность зачистить невозможно с соблюдением этих условий, корпус необходимо заменить.

- Поверхность Б зачистить, выдерживая размер 8 и чистоту обработки согласно рисунку 48.

Контроль размера   8   производить нутромером НИ 50-100 ГОСТ 868-82.

В случае, если поверхность зачистить невозможно с соблюдением этих условий, корпус необходимо заменить.

- Поверхность В зачистить, выдерживая размер  7  и чистоту обработки согласно рисунку 48.

Контроль размера   7   производить нутромером ИИ 18-50 ГОСТ 868-82.

В случае, если поверхность зачистить невозможно с соблюдением этих условий, корпус необходимо заменить.

- Размер  4  необходимо контролировать в процессе испытания главной части по времени зарядки рабочей камеры и при проверке мягкости по величине давления в канале дополнительной разрядки и появлению сжатого воздуха в тормозном резервуаре. Если главная часть не выдерживает вышеизложенных проверок, то размер  4  необходимо проконтролировать калибром-пробкой 8133-0029 JS12ГOCT17736-72.

Если проходная часть калибра не входит в отверстие, то его диаметр менее 0,45 мм.

Если непроходная часть калибра входит в отверстие, то его диаметр более 0,55 мм.

ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛИБРА ДО КОНТРОЛЯ ОТВЕРСТИЯ В ПРОЦЕССЕ ИСПЫТАНИЯ ГЛАВНОЙ ЧАСТИ ЗАПРЕЩЕНО!

- Перед заменой у нового корпуса должно быть проконтролировано отверстие   4   калибром-пробкой 8133-0029 JS12 ГОСТ 17736-72.

Проходная часть калибра должна входить в отверстие, а непроходная - не входить в отверстие.

- Размер  5  необходимо контролировать в процессе испытания по времени зарядки запасного резервуара. Если главная часть не выдерживает испытание по времени зарядки запасного резервуара, то размер  5  необходимо проконтролировать калибром-пробкой 8133-0606 JS12 ГОСТ 14807-69.

Если проходная часть калибра не входит в отверстие, то его диаметр менее 1,25 мм.

Если непроходная часть калибра входит в отверстие, то его диаметр более 1,35 мм.

ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛИБРА ДО КОНТРОЛЯ ОТВЕРСТИЯ В ПРОЦЕССЕ ИСПЫТАНИЯ ГЛАВНОЙ ЧАСТИ ЗАПРЕЩЕНО!

- Перед заменой у нового корпуса должно быть проконтролировано отверстие   5   калибром-пробкой 8133-0606 JS12 ГОСТ 14807-69.

Проходная часть калибра должна входить в отверстие, а непроходная - не входить в отверстие.

6.2.3 Заглушка 270.051

1-заглушка 270.377-2 или 270.377-3 или 270.377-4; 2-прокладка 270.549

Рисунок 49

- Дефектацию заглушки произвести в соответствии с таблицей 28.

Таблица 28

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Расслоение, просадка, разрывы прокладки 2 | Визуальный осмотр | Заменить прокладку |

6.2.4 Клапан 270.065(тормозной клапан)

1-гнездо 270.385; 2-уплотнение 270.311; 3-штифт 1x13 СТП 10-217-84

Рисунок 50

6.2.4.1 Дефектацию клапана произвести в соответствии с таблицей 29.

Таблица 29

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Расслоение, трещины, кольцевой след от седла глубиной более 0,2 мм уплотнения2 | Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 с глубиномером ГОСТ 166-89 | Заменить уплотнение согласно пункту 6.2.4.2 |

- Замену уплотнения производить в следующей последовательности:

- выбить из гнезда1 штифт 3;

- удалить уплотнение 2;

- очистить и продуть место под уплотнение;

- протереть новое резиновое уплотнение и поставить в гнездо на клей 88-СА ТУ 38 1051760-89;

- выдержать клапан с уплотнением под прессом (нагрузка от 0,2 до 0,5 кг) не менее 24 часов;

- рассверлить в уплотнении отверстие Ø 1,1 мм (по месту расположения имеющегося отверстия Ø 1,1±0,04мм в металлической части гнезда);

- запрессовать в отверстие 1 штифт3и расклепать его;

- обрезать выступающую часть уплотнения 2 заподлицо с металлической частью клапана, выдержав размер     2   ;

Обработку выступающей части уплотнения необходимо производить на специальном приспособлении, исключающем возможность стачивания металлической части клапана и обеспечивающем необходимое качество обработанной поверхности - она должна быть ровной, без выступов, выбоин и заусенцев.

После замены уплотнения и его обработки не должно быть просадки уплотнения ниже уровня металлической части клапана.

6.2.5 Клапан 270.093(выпускной клапан)

| 1 | А - А |
| --- | --- |

1-гнездо 270.356; 2-уплотнение 270.357; 3-направляющая 270.358

Рисунок 51

- Дефектацию клапана произвести в соответствии с таблицей 30.

Таблица 30

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта , |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | При наличии трещин или отколов в гнезде 1 или направляющей 3 - деталь заменить |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности Б | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |
| Расслоение, трещины, кольцевой след от седла глубиной более 0,2 мм уплотнения2 | Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 с глубиномером ГОСТ 166-89 | Заменить уплотнение согласно пункту 6.2.5.2 |

- Замену уплотнения производить в следующей последовательности:

- удалить уплотнение;

- очистить и продуть место под уплотнение в гнезде;

- протереть новое резиновое уплотнение и поставить в гнездо на клей 88-СА ТУ 38 1051760-89;

- выдержать клапан с уплотнением под прессом (нагрузка от 0,2 до 0,5 кг) не менее 24 часов.

6.2.6 Крышка 270.302

6.2.6.1 Дефектацию крышки произвести в соответствии с таблицей 31.

Таблица 31

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 2 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие коррозии на поверхности А | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |

6.2.7 Поршень 270.316-1,270.316-3

Рисунок 53

6.2.7.1 Дефектацию поршня произвести в соответствии с таблицей 32.

Таблица 32

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхностях А и Б | Визуальный осмотр | Поверхности зачистить |

6.2.8 Упорка регулирующая 270.323,483.140

Рисунок 54 – Упорка регулирующая 270.323

Рисунок 55 – Упорка регулирующая 483.140

6.2.8.1 Дефектацию регулирующей упорки произвести в соответствии с таблицей 33.

Таблица 33

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности А | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |
| Деформация стенки Б | Проверить деформацию Специальная оправка | Заменить при наличии деформации |

6.2.9 Упорка регулирующая 270.324,270.324-1

Рисунок 56

6.2.9.1 Дефектацию регулирующей упорки произвести в соответствии с таблицей 34.

Таблица 34

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности А | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |
| Деформация стенки Б | Проверить деформацию Специальная оправка | Заменить при наличии деформации |

6.2.10 Седло клапана 270.359

Рисунок 57

6.2.10.1 Дефектацию седла клапана произвести в соответствии с таблицей 35.

Таблица 35

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие заусенцев и других шероховатостей на поверхности А | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |

6.2.11 Седло толкателя 270.360

Рисунок 58

6.2.11.1 Дефектацию седла толкателя произвести в соответствии с
таблицей 36.

Таблица 36

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |

6.2.12 Фиксатор 270.518

Рисунок 59

6.2.12.1 Дефектацию фиксатора произвести в соответствии с таблицей 37.

Таблица 37

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |

6.2.13 Упор 270.772

Рисунок 60

6.2.13.1 Дефектацию фиксатора произвести в соответствии с таблицей 38.

Таблица 38

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Размер 1 более 17 мм | Измерить размер 1 Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 ГОСТ 166-89 | Заменить |

6.2.14 Седло клапана 270.386

А

6.2.14.1 Дефектацию седла клапана произвести в соответствии с таблицей 39.

Таблица 39

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |
| Наличие зазубрин на поверхности А | Визуальный осмотр | Заменить |
| Заусенцы и другие шероховатости на поверхности А | Визуальный осмотр | Поверхность зачистить |

6.2.15 Винт регулирующий 270.325

6.2.15.1 Дефектацию регулирующего винта произвести в соответствии с таблицей 40.

Таблица 40

| Возможный дефект | Метод установления дефекта и средство его контроля | Заключение и рекомендуемые методы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Трещины и отколы | Визуальный осмотр | Заменить |
| Срыв резьбы 1 | Визуальный осмотр | Заменить |

6.2.16 Пружины 270.319,270.328

Рисунок 63 -Пружина 270.319

- Детали осмотреть. Отколы, изломы не допускаются, в случае их наличия деталь необходимо заменить.

- Проверить пружинящие свойства. В случае потери пружинящих
свойств деталь необходимо заменить.

6.2.17 Пружины 270.364,270.322-1,270.327,270.321-2,270.315,270.355

Рисунок 65 -Пружина 270.364

Рисунок 66 -Пружина 270.322-1

Рисунок 67 - Пружина 270.327

Рисунок 68 - Пружина 270.321-2

Рисунок 69 - Пружина 270.315

Рисунок 70 - Пружина 270.355

- Пружину осмотреть - трещины, отколы, изломы не допускаются. В случае их наличия пружину необходимо заменить.

- Проконтролировать силовые характеристики пружины: по двум заданным длинам пружины определить усилия сжатия P1и Р2 .

В случае если результаты контроля не совпадают с данными приведенными на диаграмме, пружину необходимо заменить.

Проверку необходимо производить на машине для испытания пружин с пределом относительной погрешности измерения силы ± 2,5%, с пределом погрешности измерения длины пружины ± 0,25 мм.

Проверку пружины 270.364 необходимо производить на машине для испытания пружин с пределом измерения нагрузки не менее 200 Н (20 кгс), с пределом измерения длины пружины не менее 35 мм.

Проверку пружины 270.322-1 необходимо производить на машине для испытания пружин с пределом измерения нагрузки не менее 500 Н (50 кгс), с пределом измерения длины пружины не менее 100 мм.

Проверку пружины 270.327 необходимо производить на машине для испытания пружин с пределом измерения нагрузки не менее 1000 Н (100 кгс), с пределом измерения длины пружины не менее 100 мм.

Проверку пружины 270.321-2 необходимо производить на машине для испытания пружин с пределом измерения нагрузки не менее 700 Н (70 кгс), с пределом измерения длины пружины не менее 65 мм.

Проверку пружины 270.315 необходимо производить на машине для испытания пружин с пределом измерения нагрузки не менее 50 Н (5 кгс), с пределом измерения длины пружины не менее 65 мм.

Проверку пружины 270.355 необходимо производить на машине для испытания пружин с пределом измерения нагрузки не менее140 Н (14 кгс), с пределом измерения длины пружины не менее 25 мм.

- СБОРКА

  - Сборку магистральной части необходимо производить по узлам в последовательности, обратной разборке.

    - Собрать седло 483М.050 (узел трех клапанов) согласно рисунку 7, седло 483.050 согласно рисунку 8:

- вставить прокладку 13 в седло 1;

-	вставить манжету14, предварительно смазав её смазкой ЖТ-79Л или ПЛАСМА-Т5, латунную втулку 2 (постановка полиамидной втулки запрещена!) и пружину 3 в седло1;

- надеть на седло11 кольцо 4 и ввернуть его в седло 1, предварительно смазав резьбу смазкой ЖТ-79Л или ПЛАСМА-Т5;

- вставить клапан 12, пружину 5 в седло11и ввернуть в него седло 10, предварительно смазав резьбу смазкой ЖТ-79Л или ПЛАСМА-Т5;

- проконтролировать размер 1  шаблоном МТ 8150-4393-02, размер  1 должен быть не менее 37,08 мм или не более 37,78 мм;

- надеть на седло 10 прокладку 6;

- вставить клапан 9, пружину 8 в седло 10 и навинтить на него гайку 7, предварительно смазав резьбу смазкой ЖТ-79Л или ПЛАСМА-Т5.

    - Собрать диафрагму 483.020 (клапан мягкости) согласно рисунку 6:

- надеть на клапан 1 диафрагму 4 и шайбу 3;

- закрутить гайку 2 на клапане 1, предварительно смазав резьбу на обеих деталях смазкой Жт-79Л или ПЛАСМА-Т5.

    - Собрать диафрагму 483М.060 согласно рисунку 4 или диафрагму 483.060 согласно рисунку 5:

- надеть на диск 5 диафрагму 1;

- продуть плунжер 3;

- смазать в диске 5 внутреннюю направляющую поверхность для плунжера смазкой ЖТ-79Л или ПЛАСМА-Т5 и вставить в него плунжер 3 и пружину 4;

- навернуть гайку-диск 2 на диск 5, предварительно смазав резьбу на обеих деталях смазкой ЖТ-79Л или ПЛАСМА-Т5.

    - Собрать крышку 483.070 согласно рисунку 3:

- вставить в крышку 4 упорку 2, предварительно смазав место ее посадки смазкой ЖТ-79Л или ПЛАСМА-Т5;

- вставить прокладку 9 в седло крышки 1;

-	вставить в седло 1 латунную втулку 5 (постановка полиамидной втулки запрещена!), манжету 7, предварительно смазав ее смазкой ЖТ-79Л или ПЛАСМА-Т5, шайбу 6 и стопорное кольцо 8,

- вставить в крышку диафрагму 3 и ввернуть седло 1, предварительно смазав резьбу смазкой ЖТ-79Л или ПЛАСМА-Т5.

    - Собрать упорку переключателя 270.1060-2 согласно рисунку 9:

- надеть кольцо 3 на упорку 2.

    - В крышке 3, рисунки 1 и 2, смазать посадочное место для упорки переключателя смазкой ЖТ-79Л или Пласма-Т5, вставить в крышку пружины 4, 14 и упорку переключателя 5, а затем ввернуть фиксатор15.

    - У крышки магистральной части в сборе с переключателем рекомендуется произвести проверку действия переключателя режимов на специальном приспособлении.

7.1.7.1 Принципиальная пневматическая схема специального приспособления должна соответствовать схеме, приведенной на рисунке 71.

1, 3-приборы для измерения давления сжатого воздуха (манометры класса точности 0,6);

2, 5, 10, 11, 12, 15-разобщительные краны или устройства, заменяющие их; 4–дроссель диаметром 1 мм, 9-дроссель диаметром 0,5мм; 6-резервуар объемом 2л (рабочая камера); 
7 - резервуар объемом 2л (золотниковая камера); 8 - привалочный фланец для крышки магистральной части; 13-редуктор, отрегулированный на давление (0,6+0,02) МПа

[(6,0+0,2) кгс/см2] или устройство, заменяющее его, 14-редуктор,отрегулированный на давление (0,53+0,02) МПа [(5,3+0,2) кгс/см2] или устройство, заменяющее его.

Рисунок 71

7.1.7.2 Установить крышку магистральной части в сборе с переключателем режимов на привалочный фланец 8.

- Установить переключатель режимов в положение "равнинный". Открыть кран 12, а затем открыть кран 11. Проконтролировать темп повышения давления в РК по манометру 1: после достижения давления (0,20-0,35) Мпа [(2,0-3,5) кгс/см2] дальнейшее повышение давления должно происходить быстрее.

- Установить переключатель режимов в положение "горный".

Открыть кран 10. После того, как манометры 1 и 3 будут показывать одинаковое давление (0,6+0,02) МПа [(6,0+0,2) кгс/см2], закрыть краны 10, 11, 12.

Открыть кран 5. Когда давление в ЗК, наблюдаемое по манометру 3, понизится на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) закрыть кран 5. При этом в течение 2 минут давление в РК должно остаться без изменения.

Перед снятием крышки с приспособления необходимо открыть краны 2 и 5 и после разрядки ЗК и РК до 0 снять крышку с приспособления. После чего закрыть краны 2 и 5.

    - Собрать магистральную часть 483М.010 согласно рисунку 1, магистральную часть 483.010 согласно рисунку 2:

-	вставить в корпус 1 манжету 11, смазанную смазкой ЖТ-79Л или ПЛАСМА-Т5, упор 10, клапан мягкости 9, латунное кольцо 8 (постановка полиамидного кольца запрещена!), пружину 7;

-	надеть на заглушку 6 кольцо 21 и ввернуть ее в корпус, предварительно смазав резьбу смазкой ЖТ-79Л или ПЛАСМА-Т5;

-	ввернуть седло 19 (узел трех клапанов) в корпус 1, смазав резьбу смазкой ЖТ-79Л или ПЛАСМА-Т5;

-	вставить в седло 19 стержень 18;

-	вставить диафрагму 2 в корпус1 и надеть на нее пружину 17.

    - Соединить корпус и крышку магистральной части болтами 13 и гайками 12.

Под одну из гаек необходимо установить бирку, на которой должны быть нанесены номер АКП и дата ремонта (число, месяц и две последние цифры года). Размеры бирки приведены в приложении А.

Вставить прокладку 20 в корпус1.

  - При сборке в магистральную часть должны устанавливаться детали и узлы, которые стояли в ней до разборки, за исключением замененных из-за истекшего срока службы, неисправностей или в результате проведения работ по модернизации.

7.3 Болты, гайки, имеющие повреждения, в процессе сборки должны быть заменены исправными.

ВНИМАНИЕ: ШПЛИНТЫ И ШТИФТЫ ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- При сборке магистральной части воздухораспределителя все резиновые детали должны ставиться в зависимости от состояния и с учетом установленных сроков годности.

Манжеты, имеющие расслоения, надрывы, потертости рабочей поверхности, должны быть заменены новыми.

Диафрагмы и прокладки должны быть без надрывов и признаков разбухания, в противном случае их необходимо заменить.

Резиновые детали, срок годности которых истекает в гарантийный межремонтный период, должны быть заменены новыми.

- Перечень смазок, используемых при сборке магистральной и главной части, приведен в таблице 41.

Таблица 41

| Марка смазки | Нормативный документ |
| --- | --- |
| ЖТ-79Л | ТУ 0254-002-01055954-01 |
| ЖД | ТУ 32 ЦТ 548-83 |
| ВНИИ НП-232 | ГОСТ 14068-79 |
| ПЛАСМА-Т5 | ТУ 0254-006.17432726-10 |

- Сборку главной части необходимо производить по узлам в последовательности, обратной разборке.

- Собрать поршень 270.024-1 согласно рисунку 11:

- на поршень 1в сборе со штоком 4 надеть манжету 3, пружину 9 и войлочные кольца 2. Войлочные кольца должны быть очищены и пропитаны смазкой ЖТ-79Л либо заменены на новые, также пропитанные смазкой. Для пропитки кольца смазывают смазкой и выдерживают при температуре +40°С не менее 8 часов.

- надеть манжеты 8 с помощью конусных оправок или специального приспособления на шток 4;

- установить пружину 7 и клапан 5 во внутрь штока 4;

- смазать резьбу седла 6 смазкой ЖД или ВНИИ НП-232 и ввернуть его в шток 4 до упора.

После сборки поршня проверить на специальном приспособлении плотность резьбового соединения седла6 со штоком 4.

- Собрать уравнительный поршень 270.054 согласно рисунку 12:

- установить в ручьи поршня манжету 2, пружину 4 и кольцо 3, на которое должна быть нанесена смазка ЖТ-79Л. Новое войлочное кольцо перед установкой на поршень должно быть смазано и выдержано при комнатной температуре не менее 6 часов.

- Собрать главную часть согласно рисунку 10:

-	смазать внутренние поверхности цилиндров под главный и уравнительный поршни в корпусе 2 смазкой ЖТ-79Л;

-	вставить в корпус 2 пружину 13 и главный поршень 14.

После этого проверить перемещение главного поршня в корпусе: главный поршень переместить внутрь корпуса на расстояние от 5 до 8 мм и отпустить его - поршень должен возвратиться в исходное положение под усилием пружины;

-	установить во втулку обратного клапана диафрагму 5, упор 4 и завернуть заглушку 3, предварительно смазав резьбу смазкой ЖТ-79Л;

-	установить в корпус уравнительный поршень 12. На уравнительный поршень поставить малую 11 и большую 8 пружины. На малую пружину 11 надеть регулирующую упорку 10, регулирующую упорку 7 ввернуть в корпус, предварительно смазав резьбу смазкой ЖТ-79Л;

-	ввернуть фиксатор6в корпус главной части. Фиксатор должен быть ввернут на всю длину и своим концом входить в прорезь регулирующей упорки 7. Затем ввернуть регулирующий винт 9 и вставить шплинт25;

-	вставить в крышку 1 пружину 22 и клапан 19;

-	надеть кольцо 21 на седло клапана 20, смазать резьбу смазкой ЖТ-79Л и ввернуть седло в крышку 1;

-	ввести в седло толкателя 17 толкатель 16, пружину 18 и ввернуть его в корпус крышки 1, предварительно смазав резьбу седла смазкой ЖТ-79Л;

-	надеть прокладку 15 на крышку 1.

После сборки крышки главной части рекомендуется произвести проверку действия выпускного клапана на специальном приспособлении:

-	установить крышку на приспособление так, чтобы рабочая камера крышки соединялась с резервуаром приспособления U=6 л;

-	зарядить резервуар приспособления до давления (0,54+0,01) МПа 
[(5,4+0,1) кгс/см2];

-	обмылить толкатель мыльным раствором - образование пузырей не допускается;

-	толкатель выпускного клапана отжать до отказа, при этом давление в резервуаре должно понизиться с 0,5 до 0,05 МПа (с 5 до 0,5 кгс/см2) не более, чем за 5 с.

    - Соединить корпус и крышку главной части болтами 24 и гайками 23.

Под одну из гаек необходимо установить бирку, на которой должны быть нанесены номер АКП и дата ремонта (число, месяц и две последние цифры года). Размеры бирки приведены в приложении А.

- При сборке в главную часть должны устанавливаться детали и узлы, которые стояли в ней до разборки, за исключением замененных из-за неисправностей или в результате проведения работ по модернизации.

- Болты, гайки, имеющие повреждения, должны быть заменены исправными.

ВНИМАНИЕ: ШПЛИНТЫ И ШТИФТЫ ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- При сборке главной части воздухораспределителя все резиновые детали должны ставиться в зависимости от состояния и с учетом установленных сроков годности.

Манжеты, имеющие расслоения, надрывы, потертости рабочей поверхности, должны быть заменены новыми.

Диафрагмы и прокладки должны быть без надрывов и признаков разбухания, в противном случае их надо заменить.

Резиновые детали, срок годности которых истекает в гарантийный межремонтный период, при плановых ремонтах должны быть заменены новыми.

- Перечень смазок, используемых при сборке главной части, приведен в таблице 41.

- ПРАВИЛА  ПРИЕМКИ

8.1 Каждая отремонтированная магистральная и главная части должны быть испытаны на испытательном стенде.

При испытании магистральной части должны быть проконтролированы:

- зарядка;

- мягкость действия;

- ступень торможения и отпуска;

- полное служебное торможение и отпуск;

- отпуск на горном режиме.

При испытании главной части должны быть проконтролированы:

-зарядка;

-мягкость действия;

-ступень торможения и плотность главной части при ступени торможения;

-действие выпускного клапана.

  - Испытание на стенде унифицированной конструкции необходимо производить в соответствии с программой и методикой, изложенной в разделе 9.

Испытательный стенд, схема которого отличается от схемы стенда унифицированной конструкции, должен быть допущен к применению в АКП в установленном порядке, а испытание на нем должно производиться в соответствии с руководством по эксплуатации этого стенда.

ВНИМАНИЕ:	ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ НА СТЕНДЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ РЕГИСТРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

  - Главную или магистральную часть, не выдержавшую испытание, необходимо возвратить на позицию ремонта для устранения неисправностей. После чего она должна быть испытана вновь по полной программе.

  - На магистральной и главной частях, выдержавших испытание, необходимо проверить наличие бирки, которая должна быть установлена в процессе сборки в соответствии с пунктами 7.1.9 и 7.6.5.

  - Результаты испытания должны быть отражены в книге формы ВУ-47.

При испытании на стенде с регистрацией параметров результаты испытания должны быть сохранены в памяти ПЭВМ, а в книге формы ВУ-47 необходимо записывать дату испытания, тип и номер принятой магистральной или главной части с росписью исполнителя ремонта и мастера или бригадира.

9 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ИГЛАВНЫХ ЧАСТЕЙ НА СТЕНДЕ УНИФИЦИРОВАННОЙКОНСТРУКЦИИ

- Характеристика стенда

9.1.1 Принципиальная пневматическая схема стенда должна соответствовать схеме, приведенной на рисунке 72.

1,8,10,13,15,22,26,29,32,33  -  разобщительные краны или устройства, заменяющие их; 2,3,9,18,19,20  -  манометры; 4  -  тормозной резервуар;

- -  запасный резервуар; 6  -  редуктор; 7, 25  -  водоспускные краны;

- - привалочный фланец для главной части воздухораспределителя;

12 - канал дополнительной разрядки; 14 - кран машиниста (блок управления); 16, 17, 23, 30, 34  -  дроссели; 21  -  фильтр для очистки воздуха;

24  -  магистральный резервуар; 27  -  рабочая камера; 28 - золотниковая камера; 31 - привалочный фланец для магистральной части воздухораспределителя

Рисунок 72 - Принципиальная пневматическая схема стенда унифицированной конструкции для испытания магистральных и главных частей

воздухораспределителей грузового типа

9.1.2 Стенд должен иметь:

- магистральный МР и запасный ЗР резервуары объемом соответственно 55 и 4 литра;

- рабочую РК и золотниковую ЗК камеры объемом (с учетом объема подводящих труб) соответственно 6,0 и 4,5 литра;

- тормозной резервуар ТР объемом 12 литров (с учетом объема подводящих

труб);

- кран машиниста или заменяющий его блок управления;

- дроссель ДР1 (с отверстием диаметром 2 мм) для проверки крана машиниста или заменяющего его блока управления;

- дроссель ДР2 (с отверстием диаметром приблизительно 0,7 мм) для создания темпа проверки мягкости действия прибора;

- дроссель ДРЗ (с отверстием диаметром приблизительно 0,65 мм) для создания темпа медленного отпуска;

- дроссель ДР4 (с отверстием диаметром 2 мм) и ДР5 (с отверстием диаметром 3 мм) для создания опережения зарядки ЗК при прямой зарядке ЗК и РК;

- редуктор РД, отрегулированный на давление (0,54+0,01) МПа 
[(5,4+0,1) кгс/см2];

- контрольно-измерительные приборы для контроля времени (секундомер) и величины давления [манометры с пределом измерения 1 МПа (10кгс/см2) класса точности не ниже 0,6)];

- прижимы МЧ и ГЧ с привалочными фланцами для надежного и герметичного крепления соответственно магистральной и главной частей к стенду;

- переключатель режимов торможения (на рисунке не показан), который должен переключать главную часть, размещенную на стенде, на режимы торможения: «груженый», «средний» и «порожний», обеспечив расстояние от упора режимного переключателя главной части до привалочной поверхности ее фланца:	для режима «груженый» - (80,5+0,5) мм, для режима

«средний» - (85,5+0,5) мм;

- разобщительные краны или устройства, заменяющие их;

- водоспускные краны на ТР и МР;

- фильтр для очистки воздуха на входе в стенд.

    - Кран машиниста или заменяющий его блок управления должен обеспечивать:

- давление сжатого воздуха в МР:(0,6+0,01) МПа[(6,0+0,1) кгс/см2], (0,54+0,01) МПа [(5,4+0,1) кгс/см2], (0,45+0,01) МПа [(4,5+0,1) кгс/см2], (0,35+0,01) МПа [(3,5+0,1) кгс/см2];

-автоматическое поддержание установившегося давления в МР;

- снижение давления в МР (темп служебного торможения) с 0,5 до 0,4 МПа (с 5,0 до 4,0 кгс/см2) за время от 4 до 6 с (при отключенных от стенда главной и магистральной частях);

- повышение давления в МР (темп отпуска) с 0,4 до 0,5 МПа (с 4,0 до 
5,0 кгс/см2) за время не более 5 с (при отключенных от стенда главной и магистральной частях);

- ступень торможения - понижение давления в МР с (0,54+0,01) МПа [(5,4+0,1) кгс/см2] на 0,05 - 0,06 МПа (0,5-0,6 кгс/см2).

9.1.4 Дроссель ДР2 должен обеспечивать темп проверки мягкости действия главной и магистральной частей - снижение давления в МР с 0,6 до 0,57 МПа 
(с 6,0 до 5,7 кгс/см2) за время от 50 до 60 с (при отключенных от стенда кране машиниста (блоке управления), главной и магистральной частях).

Дроссель ДРЗ должен обеспечивать темп медленного отпуска - повышение давления в МР с 0,48 до 0,5 МПа (с 4,8 до 5,0 кгс/см2) за время от 36 до 43 с (при отключенных от стенда главной и магистральной частях).

Диаметры отверстий дросселей ДР2 и ДРЗ на каждом конкретном стенде должны быть подобраны при регулировке заданных темпов.

9.1.5 Испытание на стенде магистральных частей производится с закрепленной на нем проверенной и исправной главной частью 270.023-1.

Испытание на стенде главных частей производится с закрепленной на нем проверенной и исправной магистральной частью 483М или 483А.

Испытание на стенде одновременно непроверенных главной и магистральной частей запрещается.

9.1.6 Проверку плотности стенда и заданных темпов необходимо производить следующим образом:

-стенд подключить к воздушной напорной магистрали с давлением не ниже 0,65 МПа (6,5 кгс/см2);

- на привалочные фланцы стенда для главной и магистральной частей установить специальные фланцы, соединяющие между собой МР и TP, ЗК с каналом дополнительной разрядки (далее КДР) и заглушающие все остальные отверстия на привалочных фланцах стенда;

- включением прямых каналов (открыть краны 1, 13, 15, 26, 29, 32, 33) зарядить стенд (МР, TP, ЗР, РК, ЗК, КДР) до (0,6+0,01) МПа [(6,0+0,1) кгс/см2];

- после двухминутной выдержки отключить прямую зарядку резервуаров и камер (закрыть краны 1, 15, 29, 33) и проверить плотность: в течение 5 минут снижение давления воздуха в МР, ТР и ЗР допускается не более чем на 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), а снижение давления в РК, ЗК и КДР не допускается;

- открыть кран 15, закрыть кран 26, краном машиниста (блоком управления) снизить давление в МР до (0,35+0,01) МПа [(3,5+0,1) кгс/см2], при этом проверить темп служебного торможения: время снижения давления в МР с 0,5 до 0,4 МПа (с 5,0 до 4,0 кгс/см2) должно быть от 4 до 6 с;

- кран машиниста (блок управления) перевести на зарядное давление (0,54+0,01) МПа [(5,4+0,1) кгс/см2] и проверить темп отпуска: повышение давления в МР с 0,4 до 0,5 МПа (с 4,0 до 5,0 кгс/см2) должно произойти не более чем за 5 с;

- краном машиниста (блоком управления) установить давление в МР (0,45+0,01) МПа [(4,5+0,1) кгс/см2], закрыть кран 15 (кран 26 остается закрытым), после двухминутной выдержки открыть кран 22, кран машиниста (блок управления) перевести на зарядное давление (0,54+0,01) МПа [(5,4+0,1) кгс/см2] и проверить темп медленного отпуска: повышение давления в МР с 0,48 до 0,5 МПа (с 4,8 до 5,0 кгс/см2) должно произойти за время от 36 до 43 с;

- закрыть кран 22, открыть кран 15, зарядить МР до (0,6+0,01) МПа [(6,0+0,1) кгс/см2], после чего закрыть кран 15 (кран 26 остается закрытым), после двухминутной выдержки открыть кран 10 и проверить темп проверки мягкости действия магистральной и главной частей: снижение давления в МР с 0,6 до 0,57 МПа (с 6,0 до 5,7 кгс/см2) должно произойти за время от 50 до 60 с;

- для проверки крана машиниста (блока управления) на автоматичность поддержания давления необходимо закрыть кран 10, открыть кран 15 (кран 26 остается закрытым), краном машиниста (блоком управления) установить зарядное давление в МР, а затем создать утечку через отверстие диаметром 2 мм (открыть кран 8), при этом кран машиниста (блок управления) должен поддерживать установившееся давление в МР с отклонением не более 0,015 МПа (0,15 кгс/см2).

Допускается проверять плотность стенда с установленными на него исправными главной и магистральной частями, для этого включением прямых каналов (открыть краны 1, 13, 15, 26, 29, 32, 33) зарядить стенд (МР, ЗР, РК, ЗК) до (0,54+0,01) МПа [(5,4+0,1) кгс/см2], после двухминутной выдержки отключить прямую зарядку РК и ЗК (закрыть краны 29, 33), краном машиниста (блоком управления) понизить давление в МР на 0,05 - 0,06 МПа 
(0,5 - 0,6 кгс/см2), после того, как давление установится, перекрыть краны 1, 15 и проверить плотность: в течение 5 минут снижение давления воздуха в МР, ТР и ЗР допускается не более чем на 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), а снижение давления в РК, ЗК и КДР не допускается.

  - Испытание магистральной части

9.2.1 Проверка зарядки

Переключатели режимов установить в положение "равнинный" и "груженый". Краны 13, 15 и 32 должны быть открыты. Остальные - закрыты. Зарядное давление должно быть (0,54+0,01) МПа [(5,4+0,1)кгс/см2].

После достижения в МР зарядного давления открыть кран 26, при этом проверить:

а) время зарядки ЗК от 0 до 0,12 МПа (от 0 	до 1,2 кгс/см2), которое должно быть от 20 до 35 с;

б) открытие клапана мягкости, которое должно произойти в процессе зарядки ЗК при достижении в ней давления от 0,15 до 0,35 МПа 
(от 1,5 до 3,5 кгс/см2) и определяется по ускорению темпа зарядки ЗК: время зарядки ЗК с 0,35 до 0,4 МПа (с 3,5 до 4,0 кгс/см2) должно быть от 3 до 5с;

в) открытие второго пути зарядки РК, которое должно произойти при достижении в ней давления от 0,2	 до 0,35 МПа (от 2,0 до 3,5 кгс/см2) и определяется по ускорению темпа зарядки РК: время зарядки РК с 0,35 до 
0,4 МПа (с 3,5 до 4,0 кгс/см2) должно быть от 6 до 10 с.

    - Проверка мягкости действия

Переключатели режимов установить в положение "равнинный" и "груженый". Краны 13, 15, 26 и 32 должны быть открыты, остальные - закрыты. Зарядное давление должно быть (0,6+0,01) МПа [(6,0+0,1) кгс/см2].

После зарядки РК и ЗК, МР и ЗР до зарядного давления отсоединить МР от прямой зарядки (закрыть кран 15), перекрыть краном 32 КДР и снизить в МР давление темпом мягкости (открыть кран 10 с дроссельным отверстием 17). При снижении давления в МР до 0,54 МПа (5,4 кгс/см2) магистральная и главная части не должны приходить в действие, то есть сжатый воздух не должен поступать в ТР, а давление в КДР не должно превышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).

9.2.3 Проверка ступени торможения и отпуска

- Переключатели режимов установить в положение "равнинный" и "груженый". Краны 1, 13, 15, 26 и 32 должны быть открыты, остальные - закрыты. Зарядное давление должно быть (0,54+0,01) МПа [(5,4+0,1) кгс/см2].

После зарядки РК и ЗК, МР до зарядного давления снизить давление в МР на 0,05-0,06 МПа (на 0,5-0,6 кгс/см2) темпом служебного торможения.

В течение 120 с после установления давления в ТР:

а) давление в ТР должно быть не менее 0,06 МПа (0,6 кгс/см2)

б) давление в КДР должно быть не менее 0,3 МПа (3,0 кгс/см2)

в) в РК установившееся давление не должно снижаться.

- Повысить давление в МР темпом медленного отпуска (закрыть кран 15, перевести кран машиниста ( блок управления ) на зарядное давление и затем открыть кран 22 с дроссельным отверстием 23). При этом:

а) сначала в РК, а затем в ТР должно произойти снижение давления;

б) время от начала повышения давления в МР до достижения в ТР давления 0,04 МПа (0,4 кгс/см2) должно быть не более 70 с.

    - Проверка полного служебного торможения и отпуска

Переключатели режимов установить в положение "равнинный" и "груженый". Краны 1, 13, 15, 26 и 32 должны быть открыты, остальные - закрыты. Зарядное давление должно быть (0,54+0,01) МПа [(5,4+0,1) кгс/см2].

После полной зарядки РК и ЗК, МР до зарядного давления снизить давление в МР до (0,35+0,01) МПа [(3,5+0,1) кгс/см2] темпом служебного торможения. При этом время от начала понижения давления в МР до достижения в ТР давления 0,35 МПа (3,5 кгс/см ) должно быть от 7 до 15 с.

Повысить давление в МР до (0,45+0,01) МПа [(4,5+0,1) кгс/см2]. При этом:

-в РК должно произойти снижение давления;

-время от начала повышения давления в МР до достижения в ТР давления 0,04 МПа (0,4 кгс/см ) должно быть не более 60 с.

9.2.5 Проверка отпуска на горном режиме

Переключатели режимов установить в положение "горный" и "груженый". Краны 1, 13, 15, 26 и 32 должны быть открыты, остальные - закрыты. Зарядное давление должно быть (0,6+0,01) МПа [(6,0+0,1) кгс/см2].

После зарядки РК и ЗК, МР и ЗР до зарядного давления снизить давление в МР на 0,1-0,12 МПа (1,0-1,2 кгс/см2) темпом служебного торможения, дать выдержку 15 с и повысить давление в МР до (0,54+0,01) МПа [(5,4+0,1) кгс/см2].

В течение 60 с после повышения давления в МР в ТР должно произойти снижение давления не ниже чем до 0,06 МПа (0,6 кгс/см2).

- Основные неисправности магистральных частей приведены в таблице 42.

  - Испытание главной части

- Проверка зарядки

Переключатели режимов установить в положение "равнинный" и "порожний". Краны 13, 15 и 32 должны быть открыты, остальные - закрыты. Зарядное давление (0,54+0,01) МПа [(5,4+0,1) кгс/см2].

После достижения в МР зарядного давления произвести зарядку главной и магистральной частей (открыть кран 26), при этом проверить:

а) время зарядки ЗР от 0 до 0,52 МПа (от 0 до 5,2 кгс/см2), которое должно быть от 14 до 18 с;

б) время зарядки РК от 0 до 0,05 МПа (от 0 до 0,5 кгс/см2), которое должно быть от 25 до 55 с - в случае применения при испытании магистральной части 483М, от 15 до 40 с - в случае применения при испытании магистральной части 483А.

    - Проверка мягкости действия

Переключатели режимов установить в положение "равнинный" и "порожний". Краны 13, 15, 26 и 32 должны быть открыты, остальные - закрыты. Зарядное давление должно быть (0,6+0,01) МПа [(6,0+0,1) кгс/см2].

После РК и ЗК, МР и ЗР до зарядного давления отсоединить МР от прямой зарядки (закрыть кран 15), перекрыть краном 32 КДР и снизить в МР давление темпом мягкости (открыть кран 10 с дроссельным отверстием 17). При снижении давления в МР до 0,54 МПа (5,4 кгс/см2) главная и магистральная части не должны приходить в действие, то есть сжатый воздух не должен поступать в ТР, а давление в КДР не должно превышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), давление в ЗР не должно понижаться более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

9.3.3 Проверка ступени торможения и плотности главной части при ступени торможения

Переключатели режимов установить в положение "равнинный" и "порожний". Краны 1, 13, 15, 26 и 32 должны быть открыты, остальные - закрыты. Зарядное давление должно быть (0,54+0,01) МПа [(5,4+0,1) кгс/см2].

Снизить давление в МР темпом служебного торможения на 0,05-0,06 МПа (на 0,5 - 0,6 кгс/см2). Через 60 с после снижения давления в МР отсоединить ЗР от прямой зарядки (закрыть кран 1). При этом:

а) в течение 20 с после отключения ЗР допускается понижение давления в нем не более чем на 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);

б) в течение 120 с после снижения давления в МР:

- в КДР давление должно быть не менее 0,3 МПа (3,0 кгс/см2);

2) в РК установившееся давление не должно снижаться;

3) давление в ТР должно быть не менее 0,06 МПа (0,6 кгс/см2).

9.3.4 Проверка давления в тормозном резервуаре в зависимости от режимов торможения

Переключатель режимов установить в положение "равнинный". Краны 1, 13, 15, 26 и 32 должны быть открыты, остальные - закрыты. Зарядное давление должно быть (0,54+0,01) МПа [(5,4+0,1) кгс/см2].

После зарядки РК и ЗК, МР до зарядного давления поочередно в любой последовательности на каждом режиме торможения («порожний», «средний», «груженый») следует снизить давление в МР до (0,35+0,01) МПа 
[(3,5+0,1) кгс/см2] темпом служебного торможения с обязательным последующим полным отпуском после замера давления в ТР на каждом режиме торможения.

Давление в ТР должно установиться: на режиме «порожний» - от 0,14 до 0,18 МПа (от 1,4 до 1,8 кгс/см2); на режиме "средний" - от 0,30 до 0,34 МПа (от 3,0 до 3,4 кгс/см2); на режиме "груженый" - от 0,4 до 0,45 МПа ( от 4,0 до 
4,5 кгс/см2).

При несоответствии давления в ТР приведенным величинам у главной части необходимо отрегулировать пружины режимного узла, после чего она должна быть испытана вновь на всех режимах торможения.

При проверке на режиме "груженый" необходимо проконтролировать время от начала понижения давления в МР до достижения давления в ТР 0,35 МПа (3,5 кгс/см2), которое должно быть от 7 до 15 с, и время отпуска, время от начала повышения давления в МР до достижения давления в ТР 0,04 МПа
(0,4 кгс/см2) которое должно быть не более 60 с.

9.3.5 Проверка действия выпускного клапана

При зарядном давлении в РК (0,54+0,01) МПа [(5,4+0,1) кгс/см2] отжать до отказа толкатель выпускного клапана. Время понижения давления в РК с 0,5 до 0,05 МПа (с 5,0 до 0,5 кгс/см2) должно быть не более 5 с.

Данную проверку допускается не производить, если действие выпускного клапана было проверено при поузловой проверке в соответствии с пунктом 7.6.4.

    - Основные неисправности главной части приведены в таблице 43.

Таблица 42 - Основные неисправности магистральных частей

| Номер пункта (подпункта) программы и методики испытания | Неисправность | Причина неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9.2.1 а | Отсутствует зарядка ЗК или время зарядки от 0 до 0,12 МПа (от 0 до 1,2 кгс/см2) более 35 с | Диаметры отверстий а, б, в плунжера менее нормы или отверстия засорены (рисунки 19 и 20) |
|  |  | Утечка по фланцевому соединению корпуса 1 и крышки 3 (рисунки 1 и 2) |
|  |  | Утечка по фланцевому соединению магистральной части с испытательным стендом |
|  |  | Утечка по манжете 11 клапана мягкости (рисунки 1 и 2) |
|  |  | Утечка через диафрагму 3 (рисунок 3) |
|  |  | Утечка через узел трех клапанов: узел не вкручен до упора в корпус магистральной части; дефекты прокладки 13, кольца 4; дефекты уплотнения клапана дополнитель- ной разрядки 12; дефекты седла 11; неисправность пружины 5 (рисунки 7 и 8 ); размер 1 клапана дополнительной разрядки менее нормы (рисунки 32 и 33) |
|  |  | Засорены отверстия Ø 1 мм в хвостовике диска диафрагмы (рисунки 22 и 23) |

Продолжение таблицы 42

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Время зарядки ЗК от 0 до 0,12 МПа (от 0 до 1,2 кгс/см2) менее 20 с | Диаметры отверстий а, б, в плунжера более нормы (рисунки 19 и 20) |
|  |  | Пропуск воздуха уплотнением плунжера и его седлом: дефекты (просадка) уплотнения 1 (рисунки 19 и 20); дефекты поверхности Б (рисунки 22 и 23) |
|  |  | Разрыв большой диафрагмы (рисунки 4 и 5) |
|  |  | Пропуск воздуха прокладкой 3 клапана мягкости (рисунок 25) |
| 9.2.1 б | Клапан мягкости не открывается или открывается при давлении в ЗК более 0,35 МПа (3,5 кгс/см2) | Усилие пружины 7 более нормы (рисунки 1 и 2): поставлена пружина с силовой характеристикой, не соответствующей норме; пружина 7 поджата заглушкой 6 более нормы из-за просевшего кольца 21 |
|  |  | Жесткая диафрагма 4 клапана мягкости (рисунок 6) |
|  | Время зарядки ЗК от 0,35 до 0,4 МПа (от 3,5 до 4,0 кгс/см2) более 5 с | Диаметр отверстия 4 в дросселе между магистралью и клапаном мягкости менее нормы или отверстие засорено (рисунки 13 и 14) |
|  |  | Засорено отверстие (Ø2+0,25 ) в седле клапана мягкости (рисунки 13 и 14) |
|  | Открытие клапана мягкости при давлении в ЗК менее 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) | Усилие пружины 7 менее нормы (рисунки 1 и 2) |
|  |  | Размер 1 хвостовика клапана мягкости менее нормы (рисунок 25) |
|  | Время зарядки ЗК с 0,35 до 0,4 МПа (с 3,5 до 4,0 кгс/см2) менее 3 с | Диаметр отверстия 4 более нормы (рисунки 13 и 14) |

Продолжение таблицы 42

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9.2.1 в | Открытие второго пути зарядки РК при давлении в ней более 0,35 МПа (3,5 кгс/см2) | Усилия пружин 4 и 14 переключателя режимов более нормы (рисунки 1 и 2) |
|  |  | Слишком жесткая диафрагма 3 (рисунок 3) |
|  |  | Размер 1 упорки (рисунок 36) более нормы, в результате чего становится невозможным перемещение упорки 2 и диафрагмы 3 в крышке 4 (рисунок 3) |
|  | Открытие второго пути зарядки РК при давлении в ней менее 0,20 МПа (2,0 кгс/см2) | Усилие пружин 4 и 14 переключателя режимов менее нормы (рисунки 1 и 2) |
|  | Время зарядки РК с 0,35 до 0,4 МПа (с 3,5 до 4,0 кгс/см2) более 10 с | Диаметр отверстия 2 в седле диафрагмы переключателя режимов менее нормы или отверстие засорено (рисунок 17) |
|  |  | Засорение канала «Рабочая камера» в крышке магистральной части |
|  |  | Дефекты прокладки 20: облой прокладки, перекрывает отверстие канала «Рабочая камера» на привалочном фланце корпуса магистральной части (рисунки 1 и 2) |
|  |  | Диаметры отверстий бив плунжера менее нормы или отверстия засорены (рисунки 19 и 20) |
|  | Время зарядки РК с 0,35 до 0,4 МПа (с 3,5 до 4,0 кгс/см ) менее 6 с | Диаметр отверстия 2 в седле диафрагмы переключателя режимов более нормы (рисунок 17) |
| 9.2.2 | Давление в КДР более 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), появление сжатого воздуха в ТР | Диаметр отверстия 4 менее нормы или отверстие засорено (рисунки 13 и 14) |
|  |  | Закрытие клапана мягкости: усилие пружины 7 более нормы (рисунки 1 и 2) |

Продолжение таблицы 42

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утечка через узел трех клапанов: узел не вкручен до упора в корпус магистральной части; дефекты прокладки 13, кольца 4; дефекты уплотнения клапана дополни- тельной разрядки 12; дефекты седла 11; неисправность пружины 5 (рисунки 7 и 8 ); размер 1 клапана дополнительной разрядки менее нормы (рисунки 32 и 33) |
| 9.2.3.1 б | Давление в КДР менее 0,3 МПа (3,0 кгс/см2) | Утечка через атмосферный клапан: усилие пружины 8 менее нормы; дефекты уплотнения атмосферного клапана 9; дефекты седла 10 (рисунки 7 и 8) |
|  |  | Утечка по прокладке 6 (рисунки 7 и 8): дефекты прокладки; узел трех клапанов не вкручен до упора в корпус |
|  |  | Утечки в клапане мягкости: дефекты кольца 21, диафрагмы 9; крышка 6 не прижимает кольцо 8 к диафрагме 9 (рисунки 1 и 2) |
| 9.2.3.1 в | Снижение давления в РК | Пропуск воздуха по манжете 7 (рисунок 3) |
|  |  | Пропуск воздуха по прокладке 9 (рисунок 3) |
|  |  | Утечка через диафрагму 3 (рисунок 3) |
|  |  | Утечка по соединению крышки 3 с корпусом 1 магистральной части (рисунки 1 и 2) |

Продолжение таблицы 42

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9.2.3.2 а и 9.2.3.2 б | Давление в ТР понижается раньше, чем в РК время достижения в ТР давления 0,04 МПа (0,4 кгс/см2) более 70 с | Усилие пружины 17 более нормы (рисунки 1 и 2) |
|  |  | Пропуск воздуха в полость узла трех клапанов между манжетой 14 и опорной поверхностью седла 1 (рисунки 7 и 8) |
|  |  | Просадка уплотнения 1 плунжера (рисунки 19 и 20), дефекты поверхности Б в направляющем диске (рисунки 22 и 23) |
|  |  | Утечка по фланцевому соединению магистральной части с испытательным стендом |
|  |  | Отверстия Ø1 мм в хвостовике диска диафрагмы смещены: размер 2 более нормы (рисунки 22 и 23) |
|  |  | Для воздухораспределителя 483М: вместо плунжера 483М.120 установлен плунжер 483.120 (рисунки 4 и 5) |
| 9.2.4 | Время достижения в ТР давления 0,35 МПа (3,5 кгс/см ) более 15 с | Отверстие 2 в гайке 7 (атмосферное отверстие) менее нормы или засорено (рисунки 7, 8, 30) |
|  |  | Засорен атмосферный канал (Ø 4 мм) в корпусе магистральной части |
|  |  | Усилие пружины 8 более нормы (рисунки 7 и 8) |
|  |  | Усилие пружины 5 более нормы (рисунки 7 и 8) |
|  |  | Размер 1 у клапана дополнительной разрядки более нормы (рисунок 32 и 33) |
|  |  | Размер 2 у клапана дополнительной разрядки менее нормы (рисунки 32 и 33) |

Продолжение таблицы 42

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Давление в РК не снижается Время понижения давления в ТР до 0,04 МПа (0,4 кгс/см2) более 60 с | Диаметры отверстий а, б, в плунжера менее нормы или отверстия засорены (рисунки 19 и 20) |
|  |  | Диаметр отверстия 2 в седле диафрагмы переключателя режимов менее нормы или отверстие засорено (рисунок 17) |
|  |  | Засорение канала «рабочая камера» в крышке магистральной части |
|  |  | Дефекты прокладки 20: облой прокладки, перекрывает отверстие канала «Рабочая камера» на привалочном фланце корпуса магистральной части (рисунки 1 и 2) |
|  |  | Перекрытие канала «Рабочая камера» в крышке магистральной части седлом 1 (рисунок 3) |
| 9.2.5 | Давление в ТР менее 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) | Усилие пружин 4 и 14 менее нормы (рисунки 1 и 2) |
|  |  | Утечка через диафрагму 3 (рисунок 3) |

Таблица 43 Основные неисправности главной части

| Номер пункта (подпункта) программы и методики испытания | Неисправность | Причина неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9.3.1 а | Отсутствует зарядка ЗР | Не открывается обратный клапан: размер 1 упора более нормы (рисунок 60) |
|  | Время зарядки ЗР более 18с | Диаметр отверстия 5 в седле обратного клапана менее нормы или отверстие засорено (рисунок 48) |
|  |  | Неплотность узла тормозного клапана: дефекты уплотнения клапана 5 (рисунок 11); дефекты поверхности А седла клапана (рисунок 61) |
|  |  | Пропуск воздуха первой манжетой штока главного поршня, считая от поршня (рисунок 11) |
|  | Время зарядки ЗР менее 14 с | Диаметр отверстия 5 в седле обратного клапана более нормы (рисунок 48) |
| 9.3.1 б | Отсутствует зарядка РК или время зарядки РК более 55 с | Диаметр отверстия 4 в корпусе главной части менее нормы, отверстие засорено или перекрыто манжетой 3 главного поршня (рисунки 11 и 48) |
|  |  | Утечка воздуха по фланцевому соединению корпуса 2 и крышки 1 главной части (рисунок 10) |
|  |  | Утечка воздуха через выпускной клапан 19 в крышке главной части (рисунок 10) |
|  | Время зарядки РК менее 25 с | Диаметр отверстия 4 в корпусе главной части более нормы (рисунок 48) |

Продолжение таблицы 43

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пропуск воздуха по резьбовому соединению поршня 1 и штока 4 (рисунок 11) |
|  |  | Пропуск воздуха «по шерсти» манжетой главного поршня: дефект манжеты 3 (рисунок 11); дефекты поверхности А корпуса главной части (рисунок 48) |
| 9.3.2 | Появление сжатого воздуха в ТР, давление в КДР более 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) | Диаметр отверстия 4 в корпусе главной части менее нормы, отверстие засорено или перекрыто манжетой 3 главного поршня (рисунки 11 и 48) |
|  |  | Пропуск воздуха первой манжетой штока главного поршня, считая от поршня (рисунок 11) |
|  | Величина снижения давления в ЗР более 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) | Дефект диафрагмы 5, пропуск воздуха в атмосферу через заглушку 3 обратного клапана (рисунок 10) |
|  |  | Пропуск воздуха первой манжетой штока главного поршня, считая от диска поршня (рисунок 11) |
|  |  | Неплотность узла тормозного клапана: дефекты уплотнения клапана 5 (рисунок 11); дефекты поверхности А седла клапана (рисунок 61) |
| 9.3.3 а | Величина снижения давления в ЗР более 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) | Утечка воздуха через заглушку 3 и диафрагму 5 обратного клапана (рисунок 10) |
|  |  | Утечка воздуха через тормозной клапан: дефекты уплотнения клапана 5 (рисунок 11); дефекты поверхности Б уравнительного поршня (рисунок 53), дефекты поверхности А седла клапана (рисунок 61) |

Продолжение таблицы 43

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пропуск воздуха по резьбовому соединению седла клапана 6 и штока поршня 4 (рисунок 11) |
|  |  | Неплотная запрессовка втулки 2 в корпусе главной части (рисунок 48) |
|  |  | Утечка воздуха через первую и четвертую манжеты штока главного поршня, считая со стороны поршня (рисунок 11) |
|  |  | Утечка воздуха по манжете 2 уравнительного поршня (рисунок 12) |
| 9.3.3 б 1) | Давление в КДР менее 0,3 МПа (3,0 кгс/см2) | Пропуск воздуха шестой манжетой штока главного поршня, считая от поршня (рисунок 11) |
|  |  | Трещины в корпусе 2 или крышке 1 главной части (рисунок 10) |
| 9.3.3 б 2) | Снижение давления в РК | Пропуск воздуха по манжете 3 главного поршня (рисунок 11) из-за ее неисправности или дефектов поверхности А корпуса главной части (рисунок 48) |
|  |  | Утечка воздуха через выпускной клапан 19 в крышке главной части (рисунок 10) |
|  |  | Утечка воздуха по фланцевому соединению корпуса 2 и крышки 1 главной части (рисунок 10) |
|  |  | Утечка воздуха по резьбовому соединению штока 4 и поршня 1 (рисунок 11) |
|  |  | Трещина в поршне 1 (рисунок 11) |
|  |  | Трещины в корпусе 2 или крышке 1 главной части (рисунок 10) |

Продолжение таблицы 43

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9.3.4 | Давление в ТР при режиме торможения "порожний" менее 0,14 МПа (1,4 кгс/см2) или более 0,18 МПа (1,8 кгс/см2) | Неисправность пружины 8 или неправильно произведена ее регулирующей упоркой 7 (рисунок 10) |
|  | Давление в ТР при режиме торможения "средний" менее 0,30 МПа (3,0 кгс/см2) или более 0,34 МПа (3,4 кгс/см2) | Неисправность пружины 11 или неправильно отрегулировано положение регулирующего винта 9 в регулирующей упорке 10 (рисунок 10) |
|  | Давление в ТР при режиме торможения "груженый" менее 0,4 МПа (0,4 кгс/см2) или более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) |  |
|  | Время достижения давления (0,35±0,01) МПа [(3,5±0,1) кгс/см2)] в ТР более 15 с | Диаметр отверстия 3 в штоке главного поршня менее нормы или отверстие засорено (рисунок 47) |
|  |  | Засорены отверстия во втулке 2 корпуса главной части (рисунок 48) |
|  |  | Засорены каналы «Запасный резервуар» и «Тормозной цилиндр» в корпусе главной части (рисунок 48) |
|  |  | Затруднено перемещение главного поршня 14 (рисунок 10) |
|  | Время понижения давления в ТР до 0,04 МПа (0,4 кгс/см2) при отпуске более 60 с | Отверстие Ø 2,8 мм в уравнительном поршне засорено (рисунок 53) |
|  |  | Затруднено перемещение главного поршня 14 (рисунок 10): дефекты поверхностей А и В корпуса главной части (рисунок 48); дефекты манжет главного поршня (рисунок 11) |

Продолжение таблицы 43

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9.3.5 | Клапан не действует или время снижения давления более 5 с | Зазор между хвостовиком выпускного клапана 19 и толкателем 16 более нормы (рисунок 10) |
|  |  | Засорен канал «Рабочая камера» в корпусе главной части (рисунок 48) |

10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- Отремонтированные и испытанные магистральные и главные части должны храниться на стеллажах в помещении, не содержащем паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ, вредно действующих на металлические поверхности, резиновые детали и лакокрасочные покрытия.

- Помещение, предназначенное для хранения магистральных и главных частей, должно отвечать требованиям не ниже группы С по
ГОСТ 15150-69.

- Магистральные части должны быть закрыты щитками, а главные части колпаками в течение всего времени их хранения. Щитки и колпаки должны сниматься только перед установкой магистральных и главных частей на вагоны.

- Отремонтированные магистральные и главные части, срок хранения которых превышает 6 месяцев со времени их ремонта, могут быть установлены на вагон только после их испытания при условии удовлетворительных результатов.

При этом на магистральные и главные части должны быть установлены бирки с клеймом АКП и датой испытания (число, месяц и две последние цифры года) с сохранением бирок, поставленных при ремонте.

Результаты испытания должны быть зафиксированы в соответствии с требованиями раздела 8.

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок ремонта устанавливается договором. Гарантийный срок ремонта должен быть не менее, чем до следующего планового ремонта вагона и не должен заканчиваться в межремонтный период вагона.

120а

Приложение А

(рекомендуемое)

Бирка

1 Материал: СтЗ ГОСТ 380-2005

2 Высота шрифта маркировки не менее 5 мм

121

121

121

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Введение………………………………………………………………… | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организация ремонта…………………………………………………... | 3 |
| 3 | Меры безопасности……………………………………………………. | 4 |
| 4 | Приемка в ремонт………………………………………………………. | 5 |
| 5 | Разборка………………………………………………………………… | 6 |
| 5.1 | Разборка магистральной части………………………………………... | 6 |
| 5.2 | Разборка главной части……………………………………………….. | 21 |
| 6 | Технические требования на дефектацию и ремонт…………………. | 22 |
| 6.1 | Дефектация и ремонт магистральной части…………………………. | 22 |
| 6.2 | Дефектация и ремонт главной части………………………………… | 67 |
| 7 | Сборка………………………………………………………………….. | 93 |
| 7.1 | Сборка магистральной части…………………………………………. | 93 |
| 7.6 | Сборка главной части………………………………………………….. | 97 |
| 8 | Правила приемки………………………………………………………. | 99 |
| 9 | Программа и методика испытания магистральных и главных частей на стенде унифицированной конструкции…………………………… | 100 |
| 9.1 | Характеристика стенда………………………………………………… | 100 |
| 9.2 | Испытание магистральной части……………………………………… | 104 |
| 9.3 | Испытание главной части……………………………………………… | 107 |
|  | Таблица 42 - Основные неисправности магистральных частей…….. | 109 |
|  | Таблица 43 - Основные неисправности главной части……………… | 115 |
| 10 | Хранение и транспортирование……………………………………….. | 120 |
| 11 | Гарантийные обязательства…………………………………………… | 120а |
|  | Приложение А (рекомендуемое) - Бирка……………………………... | 121 |

122

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов |  |  |  | Всего листов в докум. | № докум. | Входящий № сопроводите-льного документа и дата | Подп. | Дата |
|  | Изме-ненных | Заме-ненных | Новых | Анну-лиро-ванных |  |  |  |  |  |

123