Приложение № 20

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от «18-19» октября 2018 г. № 69 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 21 - 2018

ОБ ИЗМЕНЕНИИ № 808-2017 ПКБ ЦВ

Инструкция по техническому

обслуживанию вагонов в эксплуатации

(инструкция осмотрщику вагонов)

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |  |  | Отдел |  | Извещение |  |  |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т |  | 32 ЦВ 21 - 2018 |  |  |  |  |  | № 808-2017 ПКБ ЦВ |  |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  |  |  | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |  |
| ПРИЧИНА |  |  |  |  | В результате стандартизации и унификации |  |  |  |  |  |  | КОД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  |  | С 01.01.2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  |  | Учтённым абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. |  | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 3.2.1 абзац 7 имеется: При обнаружении на ПТО в грузовых вагонах, в пунктах формирования и оборота в пассажирских поездах, а также на ПТО промежуточных станций колесных пар с неравномерным прокатом более допустимых величин данные колесные пары должны быть выкачены для обточки и полного освидетельствования. должно быть: При обнаружении на ПТО в грузовых вагонах, в пунктах формирования и оборота в пассажирских поездах, а также на ПТО промежуточных станций колесных пар с неравномерным прокатом более допустимых величин данные колесные пары должны быть выкачены для проведения им соответствующего ремонта с восстановлением профиля поверхности катания колес. Пункт 3.2.1 подпункт 1 абзац 5 имеется: - неравномерный прокат по кругу катания (при обнаружении) у грузовых вагонов 2 мм и более; у пассажирских вагонов 2 мм и более, а у колесных пар с приводом генераторов всех типов (кроме плоскоременных) - 1 мм и более. должно быть: - неравномерный прокат по кругу катания (при обнаружении) у грузовых вагонов более 2 мм; у пассажирских вагонов 2 мм и более, а у колесных пар с приводом генераторов всех типов (кроме плоскоременных) - 1 мм и более. Копии исправить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СОСТАВИЛ |  |  | Н.КОНТР. |  |  | УТВЕРДИЛ |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| Должность |  |  |  | Вед. технолог |  |  | Констр. 1 кат. |  |  | Главный инженер |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  | Кулагин М.В. |  |  | Голышева Е.В. |  |  | Кузнецов В.Н. |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 21 - 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 3.2.1 подпункт 3 имеется: 3) ползун (выбоина) более 1 мм на поверхности катания колес. При обнаружении в пути следования вагона ползуна (выбоины) глубиной более 1 мм, но не более 2 мм разрешается довести такой вагон без отцепки от поезда до ближайшего ПТО, имеющего средства для смены колесных пар: пассажирский со скоростью не более 100 км/ч, грузовой — не более 70 км/ч. При глубине ползуна свыше 2 до 6 мм разрешается следование поезда со скоростью 15 км/ч, а при ползуне свыше 6 до 12 мм — со скоростью 10 км/ч до ближайшей станции, где колесная пара должна быть заменена. При ползуне свыше 12 мм разрешается следование со скоростью 10 км/ч при условии исключения возможности вращения колесной пары (с применением тормозных башмаков или ручного тормоза); должно быть: 3) ползун на поверхности катания колес: - грузовых вагонов более 1 мм; - пассажирских вагонов 1 мм и более. При обнаружении на промежуточной станции вагона с колесной парой, имеющей на поверхности катания колеса ползун глубиной более 1 мм – для грузового вагона или глубиной 1 мм и более – для пассажирского, но не более 2 мм разрешается довести такой вагон без отцепки от поезда до ближайшего ПТО, имеющего средства для смены колесных пар: пассажирский со скоростью не более 100 км/ч, грузовой — не более 70 км/ч. При глубине ползуна более 2 мм, но не более 6 мм разрешается следование поезда со скоростью 15 км/ч, а при ползуне более 6 мм, но не более 12 мм — со скоростью 10 км/ч до ближайшей станции, где колесная пара должна быть заменена. При ползуне более 12 мм разрешается следование со скоростью 10 км/ч при условии исключения возможности вращения колесной пары (с применением тормозных башмаков или ручного тормоза); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 21 - 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 3.2.1 подпункт 8 имеется: 8) кольцевые выработки на поверхности катания колеса глубиной а у основания гребня (рисунок 3.2) более 1 мм, на уклоне 1:7 — более 2 мм или шириной б более 15 мм. При наличии кольцевых выработок на других участках поверхности катания, имеющих уклон 1:20, нормы браковки их такие же, как для кольцевых выработок, расположенных у гребня; Рисунок 3.2 Кольцевые выработки на поверхности катания колес должно быть: 8) кольцевые выработки на поверхности катания колеса в соответствии с рисунком 3.2 глубиной «а» у основания гребня более 1 мм, глубиной «б» на уклоне 1:3,5 более 2 мм или шириной «в» более 15 мм. При наличии кольцевых выработок на других участках поверхности катания, нормы браковки их такие же, как для кольцевых выработок, расположенных у гребня; Не является кольцевой выработкой темная полоса в зоне радиусного перехода от поверхности катания к основанию гребня, являющаяся черновиной, оставшейся из-за отсутствия в этой зоне износа поверхности катания и гребня нового колеса после капитального ремонта или изготовления колесной пары; Рисунок 3.2 - Кольцевые выработки на поверхности катания колес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 21 - 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 3.6.1 абзац 17 имеется: - не прикрепленные проволокой к кронштейнам рукоятки расцепных рычагов при перевозке общего груза на двух вагонах; должно быть: - не прикрученные проволокой к фиксирующему кронштейну рукоятки расцепных рычагов грузовых вагонов, находящихся под общим грузом; Листы 29-38 заменить Ввести лист 38а, 38б, 38в, 38г, 38д, 38е, 38ж, 38з, 38и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 Буксовый узел

Осмотрщик при движении пассажирских и грузовых вагонов, а также на стоянках по внешним признакам выявляет неисправные буксовые узлы, температура которых может и не отличаться от температуры исправных (температура определяется приборами бесконтактного обнаружения перегретых букс).

Порядок технического обслуживания колесной пары с буксовым узлом:

- проверить состояние колесной пары в соответствии с требованиями раздела 3.2 настоящей Инструкции;

- осмотреть буксовые узлы;

- проверить нагрев буксового узла и сравнить его с другими буксами этого же вагона;

3.3.1 Буксовые узлы грузовых вагонов.

Контроль буксовых узлов в пути следования грузовых вагонов осуществляется:

- средствами диагностики на ходу поезда;

- работниками вагонных депо и пунктов технического обслуживания, осуществляющих эксплуатационную деятельность.

При встрече состава поезда с ходу выявляют внешние признаки ненормальной работы буксовых узлов: скрежет, пощелкивание, искрение, задымление, появление запаха, движение колесной пары юзом.

При осмотре буксовых узлов во время остановки (стоянки) поезда контролируют:

с подшипниками в корпусе буксы: сдвиг вдоль оси корпуса буксы и/или его перекос; трещины корпусов букс и крепительных крышек, трещины и деформацию смотровых крышек (например, «вздутая», а также имеющая протертости или пробоины от взаимодействия с элементами торцевого крепления и деталями подшипника); ослабление (или отсутствие) болтов М20 крепления крышек крепительных и/или болтов М12 крышек смотровых, обрыв (или ослабление) болтов М20 или срыв гайки торцевой М110 торцевого крепления подшипников (определяется путем остукивания смотровой крышки ниже ее центра), выброс смазки на диск и/или обод колеса, нагрев верхней части корпуса буксы.

При подозрении на ненормальную работу подшипников в корпусе буксы производят снятие крышек смотровых.

Наиболее характерные внешние признаки неисправных буксовых узлов с подшипниками в корпусе буксы указаны в таблице 3.2.

с подшипниками кассетного типа под адаптеры: смещение (перекос) адаптера относительно наружного кольца подшипника или боковой рамы тележки, сдвиг подшипника вдоль шейки оси колесной пары, отколы и/или разрушения адаптеров, отколы и/или трещины колец наружных, обрыв (или ослабление) болтов М20 или М24 торцевого крепления подшипников, нарушение целостности уплотнений, выброс смазки на диск и/или обод колеса, нагрев верхней части адаптера.

Признаками ненормальной работы буксовых узлов, требующих отцепки вагона в ремонт являются:

с подшипниками в корпусе буксы:

- сдвиг и/или перекос корпуса буксы;

- разрушение или трещины корпусов букс, крышек смотровых и крепительных;

- выброс смазки на диск и/или обод колеса, вызванный перегревом подшипника;

- нагрев верхней части корпуса буксы (свыше 60ºС – с подшипниками роликовыми цилиндрическими и сдвоенными, свыше 70ºС - с подшипниками кассетного типа относительно температуры окружающего воздуха), определяемый бесконтактным измерителем температуры в соответствии с требованиями п. 3.3.3.

После снятия крышек смотровых:

- обрыв (или ослабление) болтов М20, болтов М12 планки стопорной или срыв (или ослабление) гайки М110 торцевого крепления подшипников на оси;

- наличие воды в передней части корпуса буксы в свободном состоянии или в виде льда;

Примечание – Браковочным признаком не является:

1. Взвешенно-капельное состояние воды (конденсат).

2. Следы коррозии на крышках корпуса буксы, крышках и уплотнениях подшипников кассетного типа.

- выброс смазки с примесью металлических частиц в крышку смотровую или из-под шайбы защитной подшипника сдвоенного, а также на уплотнение подшипника кассетного типа.

Примечание – Не является браковочным признаком выделение смазки в виде равномерно распределенного валика на уплотнении подшипника кассетного типа, внутренней цилиндрической поверхности крышки крепительной, а также в виде отдельных капель, располагающихся в нижней части корпуса буксы (крышки крепительной). При обнаружении указанного выше выделения смазки из уплотнений подшипника в виде валика ее следует удалить чистой ветошью или обтирочным материалом.

с подшипниками кассетного типа под адаптеры:

- заклинивание подшипника;

- разрушение, отколы и трещины адаптеров;

- смещение (перекос) адаптера относительно наружного кольца подшипника или боковой рамы тележки;

- трещины и отколы наружных колец подшипников;

- сдвиг подшипника вдоль шейки оси колесной пары;

- обрыв (или отсутствие) болтов М20 или М24 торцевого крепления подшипников на оси;

- повреждение уплотнений подшипников;

- нагрев подшипника свыше 80ºС относительно температуры окружающего воздуха по показаниям средств диагностики на ходу поезда;

- нагрев верхней части адаптера свыше 70ºС относительно температуры окружающего воздуха, определяемый бесконтактным измерителем температуры в соответствии с требованиями с требованиями п. 3.3.3;

- выброс смазки на диск и/или обод колеса, вследствие перегрева подшипника, а также выброс смазки с примесью металлических частиц на уплотнения подшипника.

Примечание:

1. При отсутствии перегрева подшипника особое внимание обращается на состояние подшипника и его уплотнений, при наличии дефектов подшипник бракуют.

2. Не является браковочным признаком выделение смазки в виде равномерно распределённого валика на уплотнения подшипника. При обнаружении указанного выше выделения смазки из уплотнений подшипника в виде валика ее следует удалить чистой ветошью или обтирочным материалом. При наличии дефектов уплотнения подшипник бракуют.

Запрещается производить демонтаж крышек крепительных корпусов букс, а также гаек торцевых М110 и болтов М20 или М24 торцевого крепления подшипников на оси.

Запрещается эксплуатировать под одним вагоном колесные пары, имеющие буксовые узлы с подшипниками кассетного типа и стандартными цилиндрическими подшипниками.

3.3.2 Буксовые узлы пассажирских вагонов.

Контроль буксовых узлов в пути следования пассажирских вагонов осуществляется:

- бортовой системой контроля нагрева букс (СКНБ);

- напольными средствами автоматического контроля с установленным программным обеспечением, согласованными и утвержденными железнодорожными администрациями установленным порядком. В случае выработки тревожных показаний напольными средствами автоматического контроля производится остановка поезда;

- работниками вагонных депо и пунктов технического обслуживания, осуществляющих эксплуатационную деятельность.

При встрече состава поезда с ходу выявляются внешние признаки ненормальной работы буксовых узлов: скрежет, пощелкивание, искрение, задымление, появление запаха, движение колесной пары юзом.

При осмотре буксовых узлов во время остановки (стоянки) поезда контролируют смотровую и крепительную крышки, сдвиг буксы вдоль оси, ослабление болтов М20 крепления крышки крепительной и болтов М12 или М10 крышки смотровой, обрыв болтов М20 или срыв гайки М110 торцевого крепления подшипников (определяется методом остукивания смотровой крышки), разрушение или трещины корпусов букс, крышек крепительных и смотровых.

Наиболее характерные внешние признаки неисправных буксовых узлов с подшипниками в корпусе буксы указаны в таблице 3.2.

Запрещается эксплуатировать под одним вагоном колесные пары, имеющие буксовые узлы с подшипниками кассетного типа и подшипниками роликовыми цилиндрическими.

Признаками ненормальной работы буксовых узлов, требующих отцепки вагона в ремонт являются:

- разрушение или трещины корпусов букс, крышек смотровых и крепительных;

- выброс смазки на диск и обод колеса, вызванный перегревом подшипников;

- повышенный нагрев верхней части корпуса буксы независимо от типа подшипника свыше 60 ºС;

После вскрытия крышек смотровых:

- сдвиг корпуса буксы;

- обрыв болтов М20 или срыв гайки М110 торцевого крепления подшипников на оси;

- наличие воды в передней части корпуса буксы в свободном состоянии или в виде водяного льда;

Примечание – Браковка не производится:

1. При взвешенно-капельном состоянии воды (конденсат, роса) и наличии отдельных крупинок льда.

2. По следам коррозии на крышках корпуса буксы, крышках и кожухах уплотнений подшипников кассетного типа.

- выброс смазки в виде хлопьев с примесью металлических частиц в крышку смотровую или на кожух уплотнения подшипников кассетного типа, а также из-под шайбы защитной подшипника сдвоенного, располагающихся в корпусе буксы.

Примечание – Не является браковочным признаком незначительное выделение смазки в виде равномерно распределенного валика на кожухе подшипника в зоне уплотнений, внутренней цилиндрической поверхности крышки крепительной, а также в виде отдельных капель, располагающихся в нижней части буксы (крышки крепительной). При обнаружении указанного выше выделения смазки из уплотнений подшипника в виде валика ее следует удалить чистой ветошью или обтирочным материалом.

| Таблица 3.2 - Внешние признаки неисправных буксовых узлов с подшипниками в корпусе буксы |  |
| --- | --- |
| Признаки неисправности | Возможные неисправности |
| При встрече поезда с ходу |  |
| Буксы пассажирских и грузовых вагонов |  |
| Колесная пара идет юзом при отжатых тормозных колодках, слышно пощелкивание. | Подшипник разрушен, ролики заклинены и не вращаются. |
| Выброс смазки хлопьями на диск и обод колеса | Подшипник разрушен. |
| Сильные потеки в зоне смотровой и крепительной крышек. | Подшипник может быть разрушен. |
| Букса у пассажирского вагона перемещается вдоль шейки оси, а у грузового боковая рама тележки вместе с буксой смещены вдоль шейки оси, цвета побежалости, окалина на смотровой или крепительной крышке, деформация крышек. | Подшипник разрушен, повреждение торцового крепления, гайка М110 полностью сошла с шейки оси или оборваны головки болтов М20 тарельчатой шайбы. |
| Выброс искр пучком со стороны лабиринта. | Проворот внутреннего кольца или разрушение заднего подшипника. |
| Выделение дыма, появление запаха из буксы (при приеме с ходу и после остановки поезда в пути следования) | Разрушение полиамидного сепаратора подшипника буксового узла |
| Буксы пассажирских вагонов |  |
| Между колесной парой и буксой, а также рамой тележки и колесной парой видны искры, слышен скрежет, пощелкивание. | Излом шейки оси колесной пары. |
| Продолжение таблицы 3.2 - Внешние признаки неисправных буксовых узлов с подшипниками в корпусе буксы |  |
| Тележка вибрирует, один ее конец трясет, букса имеет частые вертикальные колебания, слышен резкий стук рычажной передачи, разработаны отверстия в кронштейне для валика подвески башмака, выпали валики рычажной передачи. | Разрушен сепаратор, ролики сгруппировались в нижней части буксы. |
| Буксы грузовых вагонов |  |
| Корпус буксы имеет наклон по отношению к шейке оси; боковая рама тележки опирается на корпус буксы одним краем. | Проворот внутреннего кольца переднего подшипника на шейке оси |
| При осмотре вагонов во время стоянки поезда |  |
| Буксы пассажирских и грузовых вагонов |  |
| Следы выброса смазки через лабиринтное уплотнение на диск и обод колеса, наружную обшивку пола вагона, детали рычажной передачи. В смазке видны металлические включения (латунь, сталь), потеки смазки в зоне смотровой и крепительной крышек. На задней (лабиринтной) части корпуса буксы имеется валик смазки черного цвета с металлическими включениями (латунь, сталь). | Подшипник разрушен из-за заклинивания роликов, проворота внутреннего кольца, излома перемычек сепаратора, обводнения смазки, излома борта внутреннего кольца, повреждения торцового крепления. Износ центрирующей поверхности сепаратора и изломы перемычек сепаратора, излом борта внутреннего кольца, обводнение смазки, заклинивание роликов. |
| На задней (лабиринтной) части корпуса буксы имеется валик смазки, покрытый пылью, корпус буксы у пассажирского вагона и боковая рама тележки с буксой у грузового вагона смещены относительно лабиринтного кольца и видна блестящая полоска металла лабиринтного кольца. | Повреждено торцевое крепление, сорвана резьба на гайке М110 и шейке оси или оборваны головки болтов М20 тарельчатой шайбы. |
| Повышенный нагрев в пределах температуры рабочего нагрева любой части буксы в сравнении с другими буксами состава. | Начало разрушения буксы, излишнее количество смазки. |
| Продолжение таблицы 3.2 - Внешние признаки неисправных буксовых узлов с подшипниками в корпусе буксы |  |
| На смотровой или крепительной крышке видна окалина, крышка деформирована в виде кругов либо отдельных выпуклых полос, протертостей, пробоин. | Повреждено торцовое крепление (оборваны болты стопорной планки, изломана планка, гайка М110 отвернулась, или на ней сорвана резьба, или оборваны головки болтов М20 тарельчатой шайбы) |
| При остукивании передней части смотровой (крепительной) крышки ниже ее центра слышны дребезжащие звуки или двойные удары (отбои). | Повреждено торцовое крепление (оборваны болты стопорной планки, изломана планка, гайка М110 отвернулась, или на ней сорвана резьба, или оборваны головки болтов М20 тарельчатой шайбы). |
| Верхняя часть корпуса буксы в сравнении с другими буксами этого состава имеет повышенный равномерный нагрев, из лабиринтного уплотнения вытекает смазка. | В буксе имеются излишки смазки (имеет место непосредственно после ремонта или ревизии буксы). Нагрев может прекратиться после пробега 500 - 600 км. |
| Передняя часть корпуса буксы нагрета больше задней. | Разрушен передний подшипник. |
| Задняя часть корпуса буксы нагрета больше передней. | Отсутствует зазор между лабиринтной частью корпуса буксы и лабиринтным кольцом или разрушен задний подшипник. |
| Напыление смазки на ступицу колеса, ослабление болтов или появление ржавчины под шайбами болтов крепительной крышки. | Нарушение торцевого крепления. |
| Вздутие краски на корпусе буксы сверху, течь смазки коричневого или зеленого цвета. | Разрушение сепаратора. |
| Буксы пассажирских вагонов |  |
| Ослабли болты крепления основания шпинтона, видна ржавчина между рамой тележки и шпинтоном, в основании пружин и рессор, на горизонтальных скользунах. | Может быть разрушен сепаратор, ролики сгруппировались в нижней части буксы |
| Продолжение таблицы 3.2 - Внешние признаки неисправных буксовых узлов с подшипниками в корпусе буксы |  |
| Разработана втулка в кронштейне для валика подвески башмака, изломана пружина буксового подвешивания, наличие свежей ржавчины на пружинах центрального подвешивания в месте контакта с надрессорной балкой, на элементах эллиптической рессоры и в месте контакта пружин буксового подвешивания и основания шпинтона. | Один или оба подшипника могут быть разрушены |

3.3.3 Порядок измерения температуры корпуса буксы или адаптера с помощью бесконтактных измерителей температуры. Порядок применяется для:

- определения температуры нагрева верхней части корпуса буксы с подшипниками роликовыми цилиндрическими и сдвоенными;

- подтверждения показаний, полученных от средств теплового контроля по нагреву буксовых узлов кассетного типа.

Температура корпуса буксы или адаптера может определяться с помощью бесконтактных измерителей температуры, согласованных с железнодорожными администрациями или владельцами инфраструктуры в установленном порядке железнодорожными администрациями.

Температура нагрева верхней части корпуса буксы, определяемая бесконтактным измерителем температуры относительно температуры окружающего воздуха:

- у грузовых вагонов свыше 60ºС – с подшипниками роликовыми цилиндрическими и сдвоенными, свыше 70ºС – с подшипниками кассетного типа;

- у пассажирских вагонов, независимо от типа подшипника – свыше 60 ºС.

Измерения производят в соответствии с методическими указаниями о порядке применения бесконтактного измерителя температуры.

Для грузовых вагонов луч измерительного прибора должен быть направлен в зону между верхними опорными приливами корпуса буксы или адаптера, а за температуру окружающего воздуха должна приниматься температура боковой рамы тележки, измеренная в зоне над рессорным подвешиванием.

Для пассажирских вагонов луч измерительного прибора должен быть направлен в верхнюю зону корпуса буксы, а за температуру окружающего воздуха должна приниматься температура рамы тележки.

Все измерения температур корпусов букс или адаптеров и боковых рам тележек должны производиться при значении излучательной способности бесконтактного измерителя температуры s = 0,95 и с расстояния от измеряемых объектов не более одного метра.

Примеры расчета температур для грузовых вагонов:

а) при положительной температуре окружающего воздуха температура нагрева буксового узла рассчитывается следующим образом, например, измеренная температура корпуса буксы или адаптера составляет 81°С (91°С), температура воздуха плюс 20°С, рабочий нагрев при этом составит 81°С - 20°С = 61°С (91°С - 20°С = 71°С), что является браковочным признаком;

б) при нулевой температуре окружающего воздуха температура нагрева буксового узла рассчитывается следующим образом, например, измеренная температура корпуса буксы или адаптера составляет 61°С (71°С), температура воздуха 0°С, рабочий нагрев при этом составит 61°С - (0°С) = 61°С (71°С - (0°С) = 71°С), что является браковочным признаком;

в) при отрицательной температуре окружающего воздуха температура нагрева буксового узла рассчитывается следующим образом, например, измеренная температура корпуса буксы или адаптера составляет 41°С (51°С), температура воздуха минус 20°С, рабочий нагрев при этом составит 41°С - (-20°С) = 61ºС (51°С - (-20°С) = 71°С), что является браковочным признаком.

Примеры расчета температур для пассажирских вагонов:

а) при положительной температуре окружающего воздуха температура нагрева буксового узла рассчитывается следующим образом, например, измеренная температура корпуса буксы составляет 81°С, температура воздуха плюс 20°С, рабочий нагрев при этом составит 81°С - 20°С = 61°С, что является браковочным признаком;

б) при нулевой температуре окружающего воздуха температура нагрева буксового узла рассчитывается следующим образом, например, измеренная температура корпуса буксы составляет 61°С, температура воздуха 0°С, рабочий нагрев при этом составит 61°С - (0°С) = 61°С, что является браковочным признаком;

в) при отрицательной температуре окружающего воздуха температура нагрева буксового узла рассчитывается следующим образом, например, измеренная температура корпуса буксы составляет 41°С, температура воздуха минус 20°С, рабочий нагрев при этом составит 41°С - (-20°С) = 61°С, что является браковочным признаком.

По сравнению с роликовыми цилиндрическими подшипниками кассетные конические подшипники могут иметь более высокую рабочую температуру нагрева подшипников, при этом буксовые узлы первой и третьей колесных пар вагона по направлению движения могут иметь пониженную температуру в сравнении со второй и четвертой колесными парами вследствие лучшей циркуляции воздуха во время движения.

При необходимости, осмотр торцевого крепления буксового узла производить со снятием смотровой крышки. Категорически запрещается производить демонтаж крышек крепительных и болтов М20 их крепления к корпусам букс, а также гаек М110 и болтов М20 торцевого крепления подшипников на оси.

Допускается демонтаж одного болта М20 крышки крепительной для установки заземляющего шунта с последующей затяжкой этого болта в соответствии с требованиями Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524).

3.3.4 По всем неисправностям, выявленным по внешним признакам нагрева букс, осмотрщик должен принять решение о ремонте колесной пары или о дальнейшем ее следовании в составе поезда.

При невозможности установить причину нагрева буксы колесная пара должна быть заменена и направлена в ремонт.

На выкаченные из-под вагона колесные пары с неисправными буксовыми узлами, обнаруженными визуально, по внешним признакам, на внутренней поверхности диска колеса необходимо четко нанести меловую надпись "По внешним признакам", а при обнаружении нагрева букс приборами КТСМ или другими приборами бесконтактного обнаружения перегретых букс, наносится надпись “Аварийная — КТСМ" или др. Результаты осмотра колесных пар с неисправными буксовыми узлами, забракованными работниками ПТО, доводятся до сведения осмотрщиков вагонов данного ПТО.

3.3.5 Отличительные особенности буксовых узлов грузовых вагонов.

Внешними отличительными признаками буксовых узлов с подшипниками кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160 торговых марок «BRENCO», «SKF» являются: наличие у основания кольца лабиринтного (лабиринта) кольцевого выступа шириной 4 мм наружным диаметром 185 мм в соответствии с рисунком 3.7 и надписью «К-1» и «К» (соответственно), нанесенной белой краской и выполненной шрифтом №4 согласно Альбому справочнику знаки и надписи на вагонах грузового парка железных дорог колеи 1520 мм №632-2011 ПКБ ЦВ на крышке смотровой каждого буксового узла, а также дополнительное клеймо «К-1» и «К» (соответственно) высотой 10 мм и шириной 5 мм на бирке, установленной под левым верхним болтом М20 крышки крепительной буксового узла правой стороны колесной пары в соответствии с рисунком 3.6.

Клейма на бирке наносятся в соответствии с требованиями Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колёсных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 (далее - РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017) в соответствии с рисунком 3.6.

а)

б)

а) Внешние отличительные признаки буксового узла с подшипником кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160мм торговой марки BRENCO;

б) Внешние отличительные признаки буксового узла с подшипником кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160 мм торговой марки SKF.

Рисунок 3.6 Маркировка буксового узла с подшипником кассетного типа

а)

б)

а) Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160мм торговой марки BRENCO в корпусе буксы

б) Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160мм торговой марки SKF в корпусе буксы

38а

Рисунок 3.7 Конструкция буксовых узлов с подшипниками кассетного типа

Внешним отличительным признаком подшипников кассетного типа в габаритных размерах 130х230х150 мм, 130х250х160 мм, 150х250х160 мм под адаптер торговых марок «BRENCO», «SKF», «TIMKEN» является отсутствие корпуса буксы, вместо которого используется адаптер, бирка при этом отсутствует в соответствии с рисунком 3.9. В соответствии с требованиями РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 на крышке передней подшипника нанесено наименование торговой марки «BRENCO», «SKF», «TIMKEN» в соответствии с рисунком 3.8.

Рисунок 3.8 Внешние отличительные признаки подшипников кассетного типа

в габаритных размерах 130х230х160мм, 130х250х160мм и 150х250х160мм

торговых марок «BRENCO», «SKF», «TIMKEN» под адаптер

38б

а)

б)

38в

в)

а) Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 130х230х150мм, 130х250х160мм и 150х250х160мм торговой марки BRENCO под адаптер

б) Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 130х230х150мм, 130х250х160мм и 150х250х160мм торговой марки SKF под адаптер

в) Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 150х250х160мм торговой марки TIMKEN под адаптер

Рисунок 3.9 Конструкция подшипника кассетного типа колесных пар с адаптером

3.3.6 Отличительные особенности буксовых узлов пассажирских вагонов.

Внешними отличительными признаками буксового узла в соответствии с рисунком 3.10 с подшипниками сдвоенными являются:

а) на крышке смотровой - надпись "СП" для подшипников производства АО "ХАРП", или "СПС" - для подшипников производства ОАО "СПЗ" и АО "СПЗ" высотой 100-150 мм, нанесенная белой краской;

38г

б) на бирке, установленной под левым верхним болтом М20 крышки крепительной с правой стороны колесной пары - дополнительное клеймо "СП" или "СПС" высотой знаков 10 мм и шириной 5 мм.

Рисунок 3.10 - Внешние отличительные признаки буксовых узлов с подшипниками сдвоенными

Подшипник сдвоенный устанавливается в корпус буксы в соответствии с рисунок 3.11 и вместе с корпусом буксы и кольцом лабиринтным запрессовывается на ось колесной пары. Крепление подшипника сдвоенного на шейке оси колесной пары типа РУ1Ш-957-П осуществляется при помощи шайбы тарельчатой и четырех (или трех) болтов М20, а на оси колесной пары типа РУ1-957-П - гайки торцевой М110. Корпус буксы закрывается крышками крепительной и смотровой.

38д

Рисунок 3.11 - Буксовый узел с подшипником сдвоенным

Внешние отличительные признаки подшипников кассетного типа:

- наличие на лабиринте у основания кольцевого выступа высотой 4 мм и наружным диаметром 185 мм;

- на крышке смотровой буксового узла с опорами под рессорный комплект, оборудованным подшипником в габаритах 130х250х160 мм - надпись "К-1" высотой 100…150 мм, нанесенная белой краской;

- на бирке, установленной под левым верхним болтом М20 крышки крепительной буксового узла правой стороны колесной пары - дополнительное клеймо "К-1" высотой знаков 10 мм и шириной 5 мм.

Рисунок 3.12 - Внешние отличительные признаки буксовых узлов с подшипниками кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160 мм торговой марки Бренко

Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160 мм устанавливается в серийный корпус буксы в соответствии с рисунком 3.13 и вместе с корпусом буксы и лабиринтом запрессовывается на шейку оси колесной пары типа РУ1Ш-957-П. Крепление подшипника, на оси осуществляется при помощи крышки передней и четырех болтов М20. Корпус буксы закрывается крышками крепительной и смотровой.

38е

Рисунок 3.13 - Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160 мм
торговой марки Бренко

Подшипники кассетного типа в габаритных размерах 130x230x150 мм запрессовываются на шейку оси колесной пары типа РВ1Ш-957-П и РВ3Ш-957-П, при этом крепление подшипников на оси осуществляется при помощи крышки передней и четырех болтов М20 в соответствии рисунок 3.14.

Рисунок 3.14 - Буксовый узел с подшипником кассетного типа в габаритных размерах 130х230х150 мм торговой марки Бренко

Буксовый узел с противоюзным электронным модулем ОДМ-3 представлен на рисунке 3.15:

а) стрободиск крепится на торец вкладыша подшипника, винтами М4х16 с помощью специальной бобышки и фланца;

б) на крышку крепительную переднюю буксы устанавливается электронный модуль.

38ж

Рисунок 3.15 - Буксовый узел с противоюзным электронным модулем ОДМ-3

Буксовый узел с противоюзным импульсным датчиком "Knorr-Bremse" представлен на рисунке 3.16:

а) индуктор крепится на торец вкладыша подшипника болтами М10х35 или М8х15 ГОСТ 7798;

б) в отверстие крышки крепительной передней устанавливается импульсный датчик.

Рисунок 3.16 Буксовый узел с противоюзным импульсным датчиком "Knorr-Bremse"

Передача нагрузок от тележки на колесные пары типа РВ1Ш-957-П и подшипники осуществляется через корпус буксы с опорой на потолочной части под рессорный комплект, с кронштейном для демпфера согласно рисунка 3.17, а на колесные пары типа РВ3Ш-957-П - через корпус буксы с опорой на потолочной части под рессорный комплект, без кронштейна для демпфера согласно рисунка 3.18.

* Расстояние между серединами шеек осей

38з

Рисунок 3.17 - Корпус буксы с опорой на потолочной части под рессорный комплект, с кронштейном для демпфера

* Расстояние между серединами шеек осей

Рисунок 3.18 - Корпус буксы с опорой на потолочной части под рессорный комплект, без кронштейна для демпфера

В корпусе буксы с наружной стороны имеется несквозное отверстие с резьбой М16х1,5 для установки термодатчика системы контроля нагрева букс (СКНБ).

38и