Приложение № 26

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от «08» июня 2021 г. № 74 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017

«Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию

колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных

железных дорог колеи 1520 (1524) мм»

| АО «ВНИИЖТ» | Отдел |  |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НЦ НПСАП |  |  | № 14 |  |  |  | «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 |  |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  | Лист 2 |  | # Листов 3 |
| ПРИЧИНА |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  | КОД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  | #### Задела нет |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  | с 01.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  | Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. |  | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добавить пункт 24.1.5 в редакции: «24.1.5 C 01.01.2022 на колесные пары, прошедшие капитальный ремонт, оборудованные подшипниками роликовыми цилиндрическими нового изготовления, без их разукомплектования и заправленные смазкой Буксол, распространяются требования п.12.5.1.6 и п.12.5.1.7. Пункт 12.5.1.6 дополнить абзацем следующего содержания: «С 01.01.2022 количество обточек колесных пар с буксовыми узлами, оборудованными подшипниками роликовыми цилиндрическими нового изготовления без их разукомплектования, не регламентируется в течение межремонтного срока.». Пункт 12.5.1.7 изложить в редакции: «12.5.1.7 Колесным парам с буксовыми узлами, оборудованными: - двумя подшипниками роликовыми цилиндрическими и сдвоенными типа 46-882726Е2МС43, прошедшими последний средний ремонт пять и более лет назад или имеющими пробег 450 тыс. км и более; - с 01.01.2022 двумя подшипниками роликовыми цилиндрическими нового изготовления, заправленными смазкой Буксол, прошедшими последний средний ремонт шесть и более лет назад или имеющими пробег 600 тыс. км и более; - подшипниками кассетного типа и сдвоенными типов Н6-882726Е2К1МУС44 и Н6-882726Е2К2МУС44, прошедшими последний средний ремонт восемь и более лет назад или имеющими пробег 800 тыс. км и более». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н.КОНТР. |  | УТВЕРДИЛ |  |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |
| Должность |  |  | Ст. научн. сотр. |  | Заведующий лабораторией |  | Директор НЦ «НПСАП» |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Фофанова А.В. |  | Тимакова Е.А. |  | Гудас М.В. |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ № |  |  |  | Лист 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Добавить пункт 24.4.6 в редакции: «24.4.6 На бирку, устанавливаемую под левый верхний болт крышки крепительной с правой стороны колесной пары (рисунок 26.6), дополнительно должна быть нанесена маркировка о состоянии подшипников роликовых цилиндрических, устанавливаемых в буксовые узлы колесной пары: - Н – в случае установки в буксовые узлы колесной пары подшипников нового изготовления; - Р – в случае установки в буксовые узлы колесной пары хотя бы одного отремонтированного подшипника. Рисунок 26.6 заменить на изложенный: 1 - индивидуальный номер колесной пары; 2 - дата проведения среднего ремонта колесной пары (месяц римскими цифрами и две последние цифры года); 3 - условный номер ремонтного предприятия, которое произвело средний ремонт колесной пары; 4 - код государства-собственника колесной пары; 5 - состояние подшипников (Н – нового изготовления или Р – отремонтированные) Рисунок 26.6 – Клейма и знаки маркировки, относящиеся к проведению среднего ремонта колесной пары, наносимые на бирке» |  |  |  |  |