Приложение № 12

| УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от «13-14» мая 2026 г. № 84. |  |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 70 - 2025

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РД 32 ЦВ 052-2009

Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246

с боковыми скользунами зазорного типа.

Общее руководство по ремонту

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» | Отдел ОМГВ |  | Извещение |  |  |  |  | Обозначение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 32 ЦВ 70 - 2025 |  |  |  |  | РД 32 ЦВ 052-2009 |  |  |  |
| Дата выпуска |  |  | Срок изменения |  |  |  |  |  | Лист |  | Листов |
| Срок изменения |  |  | ## Срочно |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Причина |  |  | прочее |  |  |  |  |  | КОД 0 |  |  |
| Указание о заделе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указание о внедрении |  |  | с 01.07.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применяемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разослать |  |  | Учтенным абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Пункт 6.8 пятый абзац имеется: В шарнирных соединениях рычагов с триангелями, затяжками и державкой «мертвой точки» устанавливаются втулки, изготовленные из композиционного прессовочного материала КПМ ТУ 2292-011-56867231-2007. Допускается применение втулок, изготовленных из композиционного полимерного материала КПМ ПЦ-10 ТУ 2291-016-65727322-2011. должно быть: В шарнирных соединениях рычагов с триангелями, затяжками и державкой «мертвой точки» устанавливаются втулки, изготовленные из композиционного прессовочного материала КПМ ТУ 2292-011-56867231-2007. Допускается применение втулок, изготовленных из композиционного полимерного материала КПМ ПЦ-10 ТУ 2291-016-65727322-2011, или из композиционного полимерного материала УГПТ ТУ 2291-022-56867231-2016. Копии исправить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил |  | Н. контр. |  |  | Утвердил |  |  | Пред. заказ. |  |
| Должность |  | Гл. технолог |  | Инженер 1 кат. |  |  | Главный инженер |  |  |  |  |
| Фамилия |  | Лопатникова Н.С. |  | Барбир Т.А. |  |  | Кузнецов В.Н. |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |